Poptávka se týká těchto dvou konstrukcí, první je bezpečnostní jistící rameno, železná konstrukce, požadovaná max. výška je 5.5metru, nutnost pevnosti pro zajištění pracovníka v případě pádu 1,6kN

Poznámka: tyto parametry jsou pouze pro informaci, požadavek se týká dosažení stejné maximální výšky a pevnosti pro zajištění pracovníka

Mobilní kotevní plošina

Max. výška 548,54cm

Min. výška 457,2cm

Výška ve zlomeném stavu 226,1cm

Šířka Základna roztažená 304,8 cm

Šířka základna neroztažená 198,12 cm

Délka 274,32 cm

Kola přední – plněná pevnou pěnou – 47,24cm

Kola zadní – plná guma – 40,64cm

Celková váha se závažím 952,54kg

Bez závaží 680,39

Protiváha 24*11,34kg – 272,16kg

Max. zadržovací síla – 1632,9 kg

Kapacita kotvy 140,61kg

.

Kotevní nástavec na vozík

Materiál – aby byla splněná pevnost

Šířka nespecifikována

Výška – kotevní bod aby byl cca 1,5 – 2,0m nad základnou

Kapacita – 280 – 300kg na kotvu

Profil na vidlice – 	výška – 45mm

Šířka – 126 mm

Délka – 117cm

Rozteč vidlic 60cm - střed na střed vidlic