1)	zhutnenie makadamu pod drevenú terasu rozmerov 2,0 x 8,5 x 0,2 (Š x D x H v metroch)

2)	montáž drevenej terasy na plastové nastaviteľné terče, uložené na betónových kockách

3)	osadenie nerezových obrubníkov do zeme a vytvorenie okapového chodníka okolo domu zo štrku (cca 55 m)

4)	nanesenie silikónovej omietky alebo marmolitu na sokel domu (cca 0,2 x 35 m = 7 m²)

5)	nalepenie styroduru 2cm na sokel garáže, zasieťkovanie lepidlom a nanesenie silikónovej omietky alebo marmolitu (cca 0,2 x 24 m = 4,8 m²)

6)	zošitie trhlín v betónovej doske garáže sponami a epoxidovou živicou podľa návodu http://www.asb.sk/stavebnictvo/stavebne-materialy/beton/zosivanie-trhlin-v-betone (cca 10 m)

7)	podlaha garáže : DenBraven tekutá lepenka 2K 400 dvojzložková, dilatovaný cementový poter CEMIX 030 30 MPa s vystužovacími vláknami SIKA FIBER PPM 12, samonivelizačná stierka CEMIX 050 30 Mpa, dvojzložkový epoxidový náter SIKAFLOOR 264 THIXO (cca 42 m²)

8)	parkovacia plocha pred garážou : osadenie žulových obrubníkov (40 x 20 x 10 cm) do betónu (cca 22 m), príprava zhutneného lôžka z makadamu pre žulové kocky a ich uloženie (cca 72 m² - 6,5 x 11 m)

9)	osadenie nerezových stĺpikov pre vstupnú bránu a bráničku do betónu hĺbka 120 cm (3 ks), príprava betónového základu 0,4 x 1,8 x 1,2 (Š x D x H v metroch) a kabeláže pre osadenie a pohon posuvnej brány

10)	železobetónové pätky pre plot hĺbka 120 cm, rozmer 40 x 40 cm, osadenie nerezových stĺpikov (35 ks)