Výkaz stavebno-stolárskych výrobkov – 
Projekt pre stavebné povolenie

Okná: 		- plastové, Biele

- trojité izolačné sklo bez mriežky

- súčiniteľ prechodu tepla Uw = 1,00 W.m-2.K-1

- odtieň, typ skla, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora

- hliníkové, Biele

- trojité izolačné sklo bez mriežky

- súčiniteľ prechodu tepla Uw = 1,00 W.m-2.K-1

- odtieň, typ skla, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora

Parapety:		- vonkajšie parapety: 	- hliník, farba šedá

- vnútorné parapety: 	- typ, odtieň podľa požiadaviek investora

Rolety/žalúzie: 	- podľa požiadaviek investora,

Poznámka:	 - prípadné zmeny a upresnenia vo výkaze stavebno-stolárskych výrobkov dohodnúť medzi investorom a dodávateľom

- pred výrobou okien preveriť rozmery stavebných otvorov priamo na

stavbe

Vo výkaze sú uvádzané stavebno-stolárske výrobky v celom objekte

Poznámka:		Všetky špecifikácie stavebno-stolárskych výrobkov sú zo strany interiéru.

| Položka číslo: | Schéma | Popis Rozmer (Š x V) mm | Množstvo (ks) |  |  |  |  |  | Spolu (ks) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ľavé |  |  | Pravé |  |  |  |  |
|  |  |  | Poloha popruhu (ovl.) v |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ľ | P | Bez | Ľ | P | Bez |  |  |
| O1 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, jednokrídlové, sklopné, - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 1780 x 1195 mm Rozmer stavebného otvoru 1800 x 1250 mm |  |  |  |  |  | 44 | 44 |  |
| O2 |  | Dvere plastové s izolačným trojsklom, dvojkrídlové,ľavé krídlo otváravo sklopné, pravé krídlo sklopné - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 3180 x 2325 mm Rozmer stavebného otvoru 3200 x 2380 mm |  |  |  |  |  | 21 | 21 |  |
| O3 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, dvojkrídlové,ľavé krídlo otváravo sklopné, pravé krídlo sklopné - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 3180 x 1445 mm Rozmer stavebného otvoru 3200 x 1500 mm |  |  |  |  |  | 23 | 23 |  |
| O4 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, jednokrídlové sklopné, - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 2130 x 2325 mm Rozmer stavebného otvoru 2150 x 2380 mm |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| O5 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, jednokrídlové + FIX, pravé krídlo FIX, ľavé krídlo sklopné, - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 2380 x 1195 mm Rozmer stavebného otvoru 2400 x 1250 mm |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| O6 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, jednokrídlové sklopné, - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 1780 x 2325 mm Rozmer stavebného otvoru 1800 x 2380 mm |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| O7 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, jednokrídlové otváravé- ľavé, - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 880 x 2325 mm Rozmer stavebného otvoru 900 x 2380 mm |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |
| O8 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, jednokrídlové otváravé- pravé, - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 880 x 2325 mm Rozmer stavebného otvoru 900 x 2380 mm |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |
| O9 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, jednokrídlové + FIX, pravé krídlo otváravo sklopné, ľavé FIX , - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 2580 x 2035 mm Rozmer stavebného otvoru 2600 x 2090 mm |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| O10 |  | Okno plastové s izolačným trojsklom, jednokrídlové + FIX, pravé krídlo sklopné, ľavé FIX , - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 2580 x 2035 mm Rozmer stavebného otvoru 2600 x 2090 mm |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |