Výkaz stavebno-stolárskych výrobkov –

Projekt pre stavebné povolenie

Dvere interiérové:	- drevené, dýhované s drevenou obložkovou zárubňou

- kovanie – nešpecifikované, podľa požiadaviek investora

- odtieň, výplň, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora

- drevené, dýhované s oceľovou obložkovou zárubňou

- kovanie – nešpecifikované, podľa požiadaviek investora

- odtieň, výplň, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora

Dodávateľ:

Poznámka:	- prípadné zmeny a upresnenia vo výkaze stavebno-stolárskych výrobkov dohodnúť medzi investorom a dodávateľom

- pred výrobou dverí preveriť rozmery stavebných otvorov a hrúbky stien

Vo výkaze sú uvádzané stavebno-stolárske výrobky v celom objekte.

Poznámka:	Všetky špecifikácie stavebno-stolárskych výrobkov sú zo strany pántov.

| Položka číslo: | Schéma | Popis Rozmer (Š x V)mm | Množstvo (ks) |  |  |  |  |  | Spolu (ks) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ľavé |  |  | Pravé |  |  |  |  |
|  |  |  | Vyhotovenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ob | wc | fab | ob | wc | fab |  |  |
| P/1 |  | - Požiarné dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 300 mm |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| L/2 |  | - Požiarné dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 300 mm | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| L/3 |  | - Vchodové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 300 mm |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |
| P/4 |  | - Vchodové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 300 mm |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |
| L/5 |  | - Vchodové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 1100 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1200 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 300 mm |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| L/6 |  | - Drevené interiérové dvere s obložkovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 800 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 900 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 150 mm |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |
| L/6 |  | - Drevené interiérové dvere s obložkovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 800 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 900 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 150 mm | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| P/7 |  | - Drevené interiérové dvere s obložkovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 800 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 900 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 150 mm |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  |
| P/7 |  | - Drevené interiérové dvere s obložkovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 800 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 900 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 150 mm |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |
| L/8 |  | - Drevené interiérové dvere s obložkovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 150 mm | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| P/9 |  | - Drevené interiérové dvere s obložkovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 150 mm |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| P/10 |  | - Hliníkové vchodové dvere, okno hliníkové s izolačným trojsklom, FIX, Prechodová šírka: 1100 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1600 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 300 mm |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| P/11 |  | - Požiarné dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 150 mm |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| L/12 |  | - Požiarné dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváravé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny (bez stierky): 150 mm | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |