Špecifikácia - zhotovenie - etapy:

- 1) od základov prístavba o výmere cca. 25 m2,

- 2) demontáž jestvujúcej strechy prevažne z drevenej konštrukcie a heraklitu,

- 3) zhotovenie železobetónového stropu,

- 4) betónových schodov na 1. posch.

- 5) nadstavba o výmere cca 75 m2 ,

- 6) nové inžinierske siete,

- 7) terasa cca 30 m2,

- 8) spevnená plocha ako parkovisko 30 m2,

- 9) murovaný plot 35 bm

- pozemok je rovný so starými inžinierskymi sieťami

- hyzdroizolácia  a zateplenie nových aj starých základov domu s hrúbkou 200 mm nutné, murivo vápennopiesková tvárnica, základová a stropná doska z armatúry, betónu,

- úspešný BlowerDoor test pre difúzne uzatvorenú hrubú stavbu požadovaný

Poz.:

Platby per partes -  po ukončení jednotlivých stavebných etáp ( viď. špecifikácia - zhotovenie ).   Obhliadka vami zhotovených, alebo rekonštruovaných  RD  v okolí do 30 km od Bratislavy je vítaná.