1.Technická  zpráva

Práce HSV

1. Zemní práce

Pro navrhované stavební úpravy spojené zateplením objektu nebude nutné provádět zemní práce. Nové zemní práce se nebudou provádět.

2. Základové konstrukce

Základové konstrukce objektu zateplovaného domu nebudou navrhovanými stavebními úpravami zasaženy. Nové základové konstrukce se nebudou provádět.

3. Svislé  konstrukce

Řešený objekty je konstrukčně řešen jako železobetonový skelet s vyzdívkami obvodových stěn z cihelného zdiva popř. zdiva ze škvárobetonových tvárnic. Stěny fasády jsou provedeny v tl. 300mm. Fasáda je vodorovně a svisle členěna římsami a pilastry vystupujícími před líc roviny fasády o 200mm.  Stávající vyzdívky atik po obvodě střechy jsou provedeny z cihelného zdiva tl. 300mm. Navrhované stavební úpravy spojené ze sanací povrchů obvodových stěn a jejich zateplením nebudou do stávajících stěn, říms, pilastrů a meziokenních pilířů konstrukčně zasahovat.

V prostoru střechy bude provedeno výškové vyrovnání zhlaví atik. Rohové a štítové atiky budou dozděny do výšky zhlaví průčelních atik. Dozdívka tl. 300mm bude provedena z přesných pórobetonových tvárnic Ytong P2-350 spojovaných tenkovrstvou maltu. Vnější líc atik bude totožný s rovinou omítnuté fasády stávající obvodové stěny.

4. vodorovné konstrukce

Vodorovné stropní konstrukce tvořené železobetonovými deskami nebudou navrhovanými stavebními úpravami zasaženy. Pouze v průjezdu pod domem budou stropní desky a průvlaky opatřeny kontaktním zateplením z minerálních desek.

Nové vodorovné konstrukce se nebudou provádět.

5. úpravy  povrchů, osazování

Na vnitřním povrchu ostění okenních otvorů bude, po výměně oken, provedena nová vápenocementová omítka se štukováním. Z vápenocementové omítky se štukováním se provede i případná oprava ploch, které budou poškozeny při výměně dveřních výplní.

Vápenocementovou omítkou budou vyrovnány venkovní fasádní plochy, kde je již omítka opadána, popř. kde bude nutno uvolněnou plochu omítek odstranit otlučením. Podklad pro navrhované zateplení fasád tak bude pevný a rovinný. Rovněž plochy venkovních ostění oken a dveří, které budou poškozeny při výměně výplní, budou vyrovnány do úrovně nepoškozené plochy vápenocementovou omítkou. I zde bude nutné, aby byl podklad pro navrhované zateplení ostění rovinný.

Na zhlaví dozdívaných atik bude provedeno ztužení jejich povrchu betonovou mazaninou C 16/20 se sítí Kari 100/8x100/8mm. Mazanina bude provedena ve spádu od vnějšího líce stěny směrem do plochy střechy. Tloušťka mazaniny je navržena v rozmezí 50mm až 80mm.

Po vybourání stávajících dveřních rámů bude rýha po prahu vyrovnána cementovým potěrem. Povrch potěru bude proveden do úrovně spodního líce teracové dlažby. Plocha soklů mezi terénem a zakládací lištu zateplovacího systému bude očištěna, napenetrována a následně opatřena stěrkovanou plastickou omítkou Marmolite. Podkladem je stávající sokl provedený z tzv. umělého kamene. Stejnou povrchovou úpravou budou opatřeny i povrchy soklů pilířů v průjezdu.

Zateplení vnějšího líce obvodových stěn je navrženo dodatečným kontaktním tepelně izolačním systémem z minerálních desek ORSIL NF 333. Dle energetického posouzení byla pro zateplení vnějšího líce fasády navržena deska tepelné izolace v tloušťce 140mm. Vnější líc střešních atik, vystupujících nad rovinu horní římsy, bude rovněž opatřen obkladem z minerálních desek v tl.140mm. Tato tloušťka izolantu je navržena bez ohledu na materiál a tloušťky zateplovaných stěn objektu. Deskou tloušťky 50mm budou zatepleny římsy a pilastry fasády. Ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude, po osazení rámů nových oken a dveří, opatřeno obkladem z minerálních desek 50mm. Tvrzenou polystyrénovou deskou XPS tl.20mm bude opatřeno i zhlaví parapetu pod parapetním plechem.

Zateplení stropní konstrukce nad průjezdem bude provedeno z minerálních desek ORSIL NF333. Rovné plochy podhledu budou opatřeny obkladem z desek tl.220mm. Průvlaky pak budou obloženy minerálními deskami tl.50mm.

Obklad stěn minerálními deskami bude prováděn od horní úrovně stávajícího soklu tj. od kóty -0,79m. Na této úrovni bude osazena zakládací lišta fasádního pláště vymezující rovinu spodní hrany zateplení.

Minerální desky budou k sanovanému a penetrovanému povrchu stávající fasády lepeny a doplněny mechanickým kotvením.

K lepení desek bude použito polymercementového tmelu, který se nanese zubovou stěrkou na lepený povrch desky. Deska se pak přiloží k podkladu, urovná se a přitlačí. Po zaschnutí lepidla se budou desky dodatečně mechanicky přikotvovat k podkladu talířovými plastovými rozpěrnými hmoždinkami.

Na hrany ostění a rohy stěn se na provedené zateplení osadí rohové profily se skelnou tkaninou. Mezi desky, zateplující ostění, a rámy oken a dveří bude vložena APU lišta. Na spádovanou, izolační desku zateplující parapety oken, bude nalepena těsnící páska 2D. Tato páska bude sloužit k fixaci parapetu k podkladu.

Finální úprava povrchu, bude provedena z výztužné vrstvy stěrkovaného lepícího tmelu do kterého bude vtlačena armovací výztužná síťová tkanina. Tkanina bude vládána s dostatečnými vzájemnými přesahy a přesahy na tkaninu rohových profilů a zakládacích lišt.

Na zatvrdlý a vyrovnaný povrch výztužné vrstvy bude provedena mezivrstva ze základního penetračního nátěru. Tento nátěr vyrovná nasákavost výztužné vrstvy a zvýší přilnavost pro finální povrchovou úpravu.

Na výztužné vrstvě bude provedena konečná úprava povrchu fasády z tenkovrstvé akrylátové probarvené omítky. Barevné řešení bude provedeno ve dvou odstínech zelené popř. zelené a žluté barvy.

Do okenních otvorů obvodového pláště objektu se po vybourání stávajících dřevěných okenních rámů, úpravě a zednickém začištění a vyrovnání ostění osadí rámy nových plastových oken.   V 1.NP budou do otvorů po vybouraných vstupních dveří osazeny do začištěného ostění osazeny rámy nových hliníkových dveří.

6.  Bourání, demontáže, lešení

Pronajimatelé kanceláří v řešeném objektu budou před zahájením zateplovacích prací vyzváni, aby odstranili své individuálně montované konstrukce na oknech, na fasádě a na střeše domu. V případě, že nedojde k odstranění zmiňovaných konstrukcí nájemci kanceláří do termínu zahájení stavby, budou tyto konstrukce považovány dodavatelem stavby za nefunkční a budou jím zdemontovány bez jakéhokoli nároku na náhradu.

V etapách určených dle harmonogramu prací dodavatel stavby odstraní veškeré stávající klempířské prvky na fasádě, zdemontují kovové konzoly reklam a svody hromosvodů. Dočasně bude odstraněno popisné a orientační domovní číslo na objektu. Zdemontována budou nástěnná svítidla v průjezdu pod budovou.

Po postavení lešení bude na fasádě objektu provedena prohlídka kvality stávající ponechávané fasádní omítky. V případě poškození budou tyto plochy otlučeny a podkladní zdivo bude proškrábnuto ve spárách a očištěno. Poškozené plochy budou vyrovnány vápenocementovou omítkou do roviny ploch okolní fasády.

Stávající okna a dveře budou kompletně vybourány a odstraněny. Omítka ostění, která bude při demontáži rámů oken a dveří poškozena bude otlučena na cihelný podklad. Po osazení nových plastových oken, poškozené plochy ostění pak budou vyrovnány novou omítkou do plochy stávajících omítek. Stávající sklobetonové výplně v okenních otvorech schodišťových prostorů budou kompletně vybourány. V uvolněných otvorech bude provedeno osazení nových plastových oken. Poškozené plochy ostění pak budou vyrovnány novou omítkou do plochy stávajících omítek.

Součástí demontážních prací bude i odstranění kovových mříží před okny v 1.NP.

Při vybourávání vstupních dveří do domu bude vybourána i keramická dlažba a okolí dveřního prahu.

Na spodním líci stropních desek v průjezdu bude odstraněno stávající zateplení z nástřiku minerální izolace.

Na střeše objektu bude zdemontováno oplechování atik a oplechování paty stěn strojovny výtahu. Zdemontovány budou i stávající televizní antény. Stávající dřevěné okno ve stěně strojovny výtahu bude vybouráno. Stávající žlab a dešťový svod ze střechy strojovny výtahu bude opatrně rozebrán a sejmut. Po provedení nové fasády budou tyto klempířské prvky opětovně instalovány.

Stávající jímače hromosvodů na střeše a svody hromosvodů na fasádě objektu budou před zahájením zateplovacích prací zdemontovány.

Montáž a omítka kompletizovaného zateplovacího pláště stěn fasády, provádění vnějších omítek na opravovaných plochách fasády, demontáže a montáže klempířských budou prováděny z lehkého řadového lešení postaveného po obvodě objektu.

Lešení bude kotveno k obvodovým stěnám fasády typizovanými ocelovými svorníky a hmoždinami. Po obvodě lešení bude jeho plocha zakryta ochrannou síťovinou. Nad garážemi bude lešení postaveno na dřevěné hranoly, které budou položeny na jejich plochou střechu. Hranoly budou podvlečeny i pod spodním lícem stropní konstrukce garáže a budou podepřeny dřevěnými či typizovanými kovovými stojkami.

V průjezdu bude postaveno visuté trubkové lešení, ze kterého bude provedeno zateplení stropu průjezdu a průvlaků. Lešení bude komunikaci v průjezdu přemosťovat. Bude zde vyznačena snížená výška průjezdu. Alternativně lze postavit lešení tak, že po dobu prací na zateplení bude provedena uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu. Po dokončení zateplovacích prací se lešení postaví na druhé polovině průjezdu.

Práce spojené s vnitřními stavebními úpravami, opravou omítky na strojovně výtahu, opravou vnitřních omítek a osazováním oken a dveří, budou prováděny z pomocného kozového lešení.

Práce PSV

712 - Izolace povlakové

Horní vrstva stávajícího střešního pláště je provedena z povlakové krytiny z hydroizolačního pásu z asfaltu modifikovaného SBS. Horní povrch pásu je opatřen minerálním posypem. Tato krytina bude ponechána.

Do plochy střešního pláště budou vyříznuty otvory pro zasunutí flexibilního potrubí, kterým bude do dutiny střechy transportována foukaná minerální izolace.

Po dokončení aplikace izolační vrstvy budou na otvory ve střešním plášti osazeny plastové ventilační hlavice, kterými bude dutina střechy odvětrávána. Manžeta hlavic bude překryta modifikovaným asfaltovým pásem s minerálním posypem, který bude nataven na stávající krytinu z asfaltového pásu.

Stávající střešní plášť je po obvodě střechy ohraničen jednak atikou a jednak jsou jeho svislé boky pouze vybedněny a opatřeny krytinou z asfaltových pásů. Tato krytina je zakončena na nižší atice původní střechy. Takto jsou upraveny rohy střechy a boční štíty.  Tato úprava způsobuje zatékání do říms a zdiva budovy. V tomto projektu je navrženo vyzdění nových atik nad štíty a rohy budovy do úrovně vyšší hlavní atiky objektu. Zhlaví atik tak bude v jedné výškové úrovni a nové oplechování zhlaví a vnitřních boků atik zamezí dalšímu zatékání do zdiva objetu. Nové oplechování vnitřních boků atik bude ve styku s plochou střechy překryto modifikovaným asfaltovým pásem s posypem. Tento pás bude nataven na oplechování a na stávající krytinu z asfaltového pásu. Zhlaví stávajících i nových atik bude opatřeno novým oplechováním, které bude napojeno na svislé oplechování vnitřních boků atik.

Mimo rozsah zateplovacích prací na střeše, bude provedena oprava fasády strojovny výtahu. Stávající omítka bude otlučena a následně bude nahrazena novou omítkou. V patě stěn strojovny, ve styku se střešním pláštěm, bude provedeno nové oplechování zakončené okapní lištou. Oplechování bude ve styku s plochou střechy překryto modifikovaným asfaltovým pásem s posypem. Tento pás bude nataven na oplechování a na stávající krytinu z asfaltového pásu.

Pro dodatečné opravy stávající hydroizolace střechy se navrhuje se použití pásu Elastek 50 speciál Mineral s ochrannou posypovou vrstvou.

713 -  Izolace  tepelné

Zateplení vnějšího líce obvodových stěn je navrženo dodatečným kontaktním tepelně izolačním systémem z minerálních desek ORSIL NF 333. Dle energetického posouzení byla pro zateplení vnějšího líce fasády navržena deska tepelné izolace v tloušťce 140mm. Vnější líc střešních atik, vystupujících nad rovinu horní římsy, bude rovněž opatřen obkladem z minerálních desek v tl.140mm. Tato tloušťka izolantu je navržena bez ohledu na materiál a tloušťky zateplovaných stěn objektu. Deskou tloušťky 50mm budou zatepleny římsy a pilastry fasády. Ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude, po osazení rámů nových oken a dveří, opatřeno obkladem z minerálních desek 50mm. Tvrzenou polystyrénovou deskou XPS tl.20mm bude opatřeno i zhlaví parapetu pod parapetním plechem.

Zateplení stropní konstrukce nad průjezdem bude provedeno z minerálních desek ORSIL NF333. Rovné plochy podhledu budou opatřeny obkladem z desek tl.220mm. Průvlaky pak budou obloženy minerálními deskami tl.50mm.

Obklad stěn minerálními deskami bude prováděn od horní úrovně stávajícího soklu tj. od kóty -0,79m. Na této úrovni bude osazena zakládací lišta fasádního pláště.

Minerální desky budou k sanovanému a penetrovanému povrchu stávající fasády lepeny a doplněny mechanickým kotvením.

K lepení desek bude použito polymercementového tmelu, který se nanese zubovou stěrkou na lepený povrch desky. Deska se pak přiloží k podkladu, urovná se a přitlačí. Po zaschnutí lepidla se budou desky dodatečně mechanicky přikotvovat k podkladu talířovými plastovými rozpěrnými hmoždinkami.

Dodatečné zateplení střechy je navrženo v dutině střechy tak, aby nebylo nutno rozebírat stávající horní střešní plášť a provádět novou vrstvu z asfaltových pásů. Do horní plochy střešního pláště se vyříznou otvory, kterými se pomocí flexibilního potrubí na stávající izolaci aplikuje dodatečná vrstva foukané minerální izolace. Tato vrstva bude provedena v tl. 180mm. Původní izolace střechy se ve výpočtu zateplení neuvažuje.

Po dokončení aplikace izolační vrstvy budou na otvory ve střešním plášti osazeny plastové ventilační hlavice, kterými bude dutina střechy odvětrávána.

764 - Konstrukce klempířské

Ve všech okenních otvorech budou u stávajících vyměněných i nově osazených osazeny nové parapetní plechy.

Na všech římsách zateplované fasády bude provedeno jejich nové oplechování po celé délce. Oplechovány budou atiky nad střechami garáží.

Zhlaví stávajících i nových atik střechy bude opatřeno novým oplechováním, které bude napojeno na svislé oplechování vnitřních boků atik. Oplechování bude ve styku s plochou střechy překryto modifikovaným asfaltovým pásem s posypem. V patě stěn strojovny, ve styku se střešním pláštěm, bude provedeno nové oplechování zakončené okapní lištou. Tento pás bude nataven na oplechování a na stávající krytinu z asfaltového pásu.

Vnější parapet okenního otvoru strojovny výtahu bude nově oplechován.

Oplechování střechy strojovny výtahu nebude vyměňováno. Při opravě fasády strojovny výtahu bude sejmut stávající žlab a svod. Po dokončení fasády budou tyto klempířské prvky opětovně osazeny. Klempířsky nebude upravován ani stávající vylezák na střechu.

Oplechování, na které budou natavovány asfaltové pásy, bude provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Ostatní prvky oplechování budou provedeny z titanzinkového plechu.

Podrobná specifikace klempířských konstrukcí je obsažena v tabulce výpisu těchto prvků.

766 - Konstrukce truhlářské a plastové

Do zednicky opravených ostění okenních otvorů budou osazena nová plastová okna se stejným rozměrovým členěním ploch a ovládáním otevírání, jako měla původní dřevěná okna resp. již vyměněná okna plastová. Nová plastová okna budou mít obvodové rámy i rámy okenních křídel v pětikomorovém provedení. Skleněné výplně oken budou dodány s izolačními dvojskly.

Vyměňovaná okna budou splňovat podmínku součinitele prostupu tepla U=1,2W/m2K.  Rámy oken budou s ohledem na umístění již vyměněných plastových oken osazovány do stejného umístění, tj. do místa osazení rámů vybourávaných dřevěných oken popř. vybourávaných sklobetonů.

Rámy oken budou kotveny do ostění pomocí turbo šroubů. Spára mezi rámy oken a ostěním otvoru bude vyplněna izolační pěnou.

Při výměně oken budou na stávající dřevěné parapetní desky vybourány a k novým oknům budou osazeny nové parapetní DVT desky s laminovaným povrchem. Boční čela parapetních desek budou opatřeny plastovými ukončujícími kryty.

Na dvojskla nových i stávajících plastových oken osazovaných v 1.NP budou na místo kovových předokenních mříží nalepeny bezpečnostní folie.

Podrobná specifikace plastových konstrukcí je obsažena v tabulce výpisu těchto prvků.

767 -  Konstrukce zámečnické

Součástí výměny výplní otvorů budou i stávající hlavní a vedlejší dvoukřídlové vstupní dveře do budovy. Vyměňované vchodové dveře provedené z pětikomorových hliníkových profilů, se zasklením křídel a nadsvětlíku izolačními dvojskly. Dveře budou splňovat součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K. Vyměňované dveře budou provedeny ve stejných rozměrech a členění křídel jako jsou dveře stávající. Dveře budou opatřeny samozavírači a stavěči hlavního dveřního křídla.

Při zateplení fasády bude provedeno osazení nových ventilačních mřížek pro odvětrání soc. zázemí a přemístění dvou ventilačních žaluzií.

Podrobná specifikace zámečnických konstrukcí je obsažena v tabulce výpisu těchto prvků.

771 -  Podlahy  z dlaždic

Po osazení nových vstupních dveří bude provedena oprava dlažby v  blízkosti dveřního prahu. Dlažba bude provedena z teracových dlaždic stejného formátu a barevného odstínu jako je dlažba původní. Dlažba bude lepena do tmelu.

Podklad pod dlažbou bude vyrovnán stěrkou na bázi cementu aplikovanou na očištěný a napenetrovaný podklad.

783 -  Nátěry

## Na stávajícím podokapním žlabu a svodu pod okapní římsou střechy strojovny výtahu a na stávajícím vylezáku na střechu bude provedena oprava nátěrů těchto klempířských prvků. Oprava bude provedena po očištění a odmaštění jejich povrchů dvojnásobným nátěrem syntetickou venkovní barvou. Odstín barvy bude shodný se stávající barvou na povrchu těchto prvků.

## Nové klempířské prvky provedené z ocelového pozinkovaného budou opatřeny násobným nátěrem reaktivní barvy na pozinkované konstrukce a dvěma nátěry vrchní emailové barvy.

Povrch sloupů průjezdu od úrovně soklů po zateplované průvlaky bude očištěn tlakovou vodou a opatřen nátěrem fasádní akrylátové barvy.

Fasádní akrylátovou barvou bude opatřena nová venkovní omítka na stěnách strojovny výtahu.

784 -  Malby

V upravovaných místnostech, kde bude prováděna výměna oken a dveří, bude na nově omítaném ostění provedena malba. Povrch na nových omítkách bude obroušen, pačokován vápenným mlékem, penetrován a opatřen dvojnásobnou malbou z tekuté malířské směsi.

Veškeré malby budou provedeny v bílé barvě. Pro malbu se doporučuje použití otěruvzdorných tekutých disperzních směsí Primalex.

08/ 2012                                                               Vypracoval : Ing. Jiří ŠEDIVEC