# Garážové stání a zahradní domek

Níže uvedené základní schéma (poměry u zahradního domku neodpovídají, platí čísla) a další popis odpovídá naší základní představě. Tuto představu je možné konzultovat a upřesnit.

120

Dlažjhhgj

320

250

Garáž

Dlažba

740							465

300

## K základnímu schématu:

- Modrý obdélník ukazuje tvar a velikost střechy stání

  - boční (spodní okraj) střechy by měl být nad okrajem současné dlažby, protože je 2m od sousedova plotu a nechceme řešit výjimku

- Červeně jsou ilustrativně vyznačené stojny (počet a rozmístění lze změnit)

- Oranžový obdélník vyznačuje oblast pro střechu zahradního domku

- Přerušovaná čára domku značí stěny

  - na jedné stěně bude mít menší okno

## Garážové stání

- Rozměry (střecha): 300 x 200 (v nejnižším bodě) x 740

- Stojky:  12x12 nebo 14x14

- Tvar střechy: pultová

- Provedení střechy: podbití (palubky nebo prkna s polodrážkou), asfaltový šindel (lze zvážit i plech)

- Oplechování: ano, pozink

- Žlab se svodem: ano, pozink

- Umístění: samostatně stojící, těsně u domu (bez přímého napojení)

- Montáž: včetně patek a nátěru

Specifické vlastnosti:

- sloupek vlevo u vjezdu je třeba vyřešit zvláštním způsobem (předsazení, sešikmení, vynechání, …), překážel by při vjezdu obloukem z pravé strany.

- Sloupek vpravo u vjezdu musí být alespoň 0,5m od rohu domu (ze stejného důvodu)

## Zahradní domek

- Garážové stání bude pokračovat zahradním domkem. Domek má sloužit pro nářadí, dětská kola apod.

- Rozměry (střecha): 300 x max. 200 (v nejnižším bodě) x 465 (minimální nebo žádná mezera od garážového stání, ale musí jít pro stavební úřad o samostatnou stavbu, výška může být stejná nebo nižší)

- Rozměry (vnitřní): 250 x min 190 (v nejnižším bodě) x 320

- Tvar střechy: pultová

- Provedení střechy: plné bednění (palubky nebo prkna s polodrážkou), asfaltový šindel (lze zvážit i plech)

- Oplechování: ano, pozink

- Žlab se svodem: ano, pozink (stejný svod s garážovým stáním)

- Umístění: samostatně stojící

- Montáž: včetně patek a nátěru

- Podlaha: velké betonové dlaždice

Specifické vlastnosti:

- Dveře ze strany garážového stání

- Odvětrávací okénko na pravé straně od vstupu

## Aktuální stav

- v prostoru stání až za roh garáže je položena pojezdová zámková dlažba

- připraven vstup pro okap

- žádné patky připraveny nejsou

## Předpokládaný rozsah dodávky

- stavba

- montáž včetně ukotvení

- oplechování / okap

- lazura (ořech)

## Požadavky na cenovou nabídku

- Zvlášť cena za stání a domek (lze realizovat i postupně)

- Celková cena bude konečná (vč. DPH 15%)

- Nabídka bude obsahovat informace o dílčích cenách

  - Konstrukce

  - Ukotvení

  - Střecha

  - Montáž

  - Lazura

  - Oplechování a okapy

  - Doprava

- Možný termín montáže a dokončení

## Foto

Současný prostor, kde by mělo garážové stání a zahr. domek stát – foceno z prostoru budoucího zahr. domku: