Predmet diela - drevený dom o rozmere 5000x5000 milimetra so sedlovou strechou. Hrebeň strechy vo vyske 3200 mm.
Odvodové steny budú skonstruovane zo suchých hoblovanych hranolov 100x100 mm o výške 2200 mm.
Hranoly budú po obvode umiestnené vo vzdialenosti 1000mm od seba. Rožné stĺpy budú spevnené rohovou vzperou. Obite budú vodorovne obojstrannym ,suchým zrubovym obkladom hrubky 30mm o sirke 200mm.
Na rohoch bude zrubový obklad prekrytý rohovou lištou.

Spodny trám (dotyk so zemou) namontovaný po obvode domčeka bude natretý voduodpudivou farbou.

Strecha so sklonom 23% bude zvrchu obitá tatranským obkladom pohĺadovou časťou smerujúcou do domčeka. 

Na streche folia ,kontralaty , nabité strešné laty 5x5 mm ako príprava na škridlu Bramac.


Presah strechy bude okolo celého domčeka 700mm od stien.

Domček bude osadený dvomi oknami o rozmere 800x800mm s dvojsklom a celodrevenými dvojkridlovými dverami o rozmere 1800x2000 mm. Okolo okien a dverí záklopka široká 100mm.
Stred dverí pod vrcholom strechy, dve okná vedľa dverí.

Krovy 700mm od seba. Na koncoch zafrezovane (ak sa da),prípadne zarezane.

Farba domčeka - zvnútra bezfarebný lak v dvoch vrstvách ,zvonka bez náteru.

Montáž,doprava