chýbajúcu izoláciu možno doplniť v priestore podbitia  - otvorením strešného plášťa - izolant na báze minerálnej vlny, polyuretánu uložiť do priestoru podbitia, uložiť predpísanú hrúbku izolácie na báze MW na stropnú konštrukciu v povalovom priestore

alebo je možné chýbajúcu tepelnú izoláciu dofúkať napr. na báze celulózy z priestoru povaly do oblasti podbitia a uložiť projektom predpísanú hrúbku izolácie na báze MW na stropnú konštrukciu,

alebo odstrániť konštrukciu podbitia vrátane nosných roštov a drevených opôr, doplniť kontaktné zateplenie obvodového plášťa spolu s tepelnou izolácio v oblasti ŽB konštrukcií a krokiev. Osadiť novú konštrukciu roštov a drevených opôr pre podbitie, s opretín na doplnené zateplenie obvodového plášťa a realizovať nové podbitie. Následnej uložiť izoláciu na báze MW na stropnú konštrukciu.

Objem podbitia pre doplnenie fúkanej izolácie : 15,8 m3

Dĺžka tepelnej izolácie pre doplnenie izolantu na zateplovanú plochu obvodového plášťa : 52 m

Výška zateplovanej plochy obvodového plášťa cca 0,5 - 0,6 m

Plocha pre doplnenie podbitia po rozobratí : 61,32 m2

Plocha pre uloženie tepelnej izolácie na stropnú konštrukciu : 117,6 m2