Ďalšie informácie:
Kamión, musí mať požadované vybavenie, ak nebude zodpovedať nasledujúcim požiadavkám, výrobca stroj nenaloží!

- stroj je nezabalený (iba zafóliovaný) a je klasifikovaný ako špeciálna preprava a ako taká musí byť poistená

- vozidlo (nákladný príves) by nemalo mať žiadne bočné záklopky

- šofér musí mať najmenej 4 reťazové bloky (Trieda 8, s minimálnou ťažnou silou najmenej 5000 daN) 

- kotviace body vpredu a vzadu, ťažná sila per kotva min. 5000 daN 

- dostatočný počet klzných zadržiavacích rohoží, koeficient trenia min. 0,5 - povrch suchý a čistý

- Textilná plachta na vozidlo – viď príloha

- Nenahradzovať reťaze popruhmi, reťazové bloky musia byť použité pri zabezpečení stroja. 

- Na výkrese č. 41105c (v prílohe) sú označené diely, ktoré sú súčasťou dodávky + prídavný priestor požadovaný na kamióne (d x š x v) pre filtračnú jednotku 

- Potreby prepravcu: - plachta na zakrytie celého stroja
- 4 ks reťazové bloky (sú podmienkou na uchytenie stroja) kvalita triedy 8, 
min. ťažná sila 5000 daN - štandardná prepravná norma 
- Kotviace body na kamióne vpredu a vzadu, povolená sila/kotviaci bod min. 5000 daN
- Dostatočný počet protišmykových podložiek 
- Koeficient trenia min. 0,5 - povrch suchý a čistý

- Vynášač triesok (Tray conveyor) ca. 600 kg
- 2x upínacie popruhy min. 2000 daN - zahrnuté v hornom kótovaní

- Pásová filtračná jednotka – 500L ca. 500 kg 
- 1 x plachta, 2x upínacie popruhy min. 2000 daN - 1500 x 900 x 1550 mm