Peletovací stroj na výrobu  peletiek z mlynských produktov - plevy, otruby, kŕmna  múka + cestovinársky rework.

Požadovaný rozsah:

1.	Vypracovanie štúdie a cenovej ponuky na granulačnú linku, pre odsúhlasenie zámeru objednávateľa na predmetnú technológiu.

2.	Dodávka technológie na „ kľúč“ so splnením požiadaviek na výrobu krmív v zmysle legislatívy

Popis požadovanej technológie

Spracovaný návrh s cenovou ponukou na kompletnú granulačná linku s predpokladaným výkonom výroby peletiek 350-500 kg/hod, s možnosťou kombinácie percentuálneho zloženia vstupnej suroviny a pridaním doplnkových komponentov (napr. soľ, škrob a iné), s vybudovaním dopravnej cesty pre vstupnú surovinu a poloautomatickým balením do 5 až 25kg vriec. Linka bude spracovávať otruby, kŕmnu múku a plevy (druhotná surovina z produkcie mlyna pri spracovaní  pšenice pre  potravinárske účely).

Predpokladané členenie stavebného objektu

Linku požadujeme umiestniť v jestvujúcich priestoroch  starého mlyna,	celkove na 3 podlažiach. K linke chceme využiť jestvujúce silá ako zásobníky vstupnej suroviny. Dodávka suroviny do 2 ks betónového zásobníka z našej jestvujúcej technológie mlyna je pneu-dopravou. Kovový zásobník je bez dopravnej cesty vstupnej suroviny.

Požadovaná dodávka technológie:

•	Zásobníky vstupných surovín

- Využitie jestvujúcich 2 ks betónových síl  (objem cca 50m3)  napojených na našu technológiu mlyna,  ich vnútornou vysprávkou

- využitie kovového sila sa surovinu jeho vyčistením (objem cca 15 m3)  a dobudovaním dopravnej cesty suroviny z 1.NP  vo  vakoch BIG-BEG ( násypný kôš).

- do zásobníkov inštalovať meranie hladín ( min. a max.)

- aspiráciu a filtráciu jestvujúcich zásobníkov

- výstupy suroviny zo zásobníkov do zmiešavacieho sila cez dávkovač s možnosťou nastavovania  pomeru vstupnej suroviny

•	Linka – lis, navrhnúť  lis o výkone 350-500 kg/hod s ohľadom na vstupnú surovinu a jej kombináciu miešania, vrátane kompletnej montáže

•	Balenie – poloautomatické balenie do 5 až 25 kg vriec  s obsluhou

•	V mieste obsluhy baličky vytvoriť kontrolný panel  funkcie celej  linky +  hladiny v silách = 1 obslužné miesto.

•	Realizácia potrebných stavebných úprav a prístavba skladu hotových výrobkov.

Body  napojenia na energie (elektrika, voda, stlačený vzduch) zabezpečí objednávateľ  na 2.NP.

Kontaktná osoba pre informácie o projekte + dohoda na termíne obhliadky:

Ing. Jarmila Frankovičová, 0905 839 098, j.frankovicova@mpc.sk

Lokalita: Spišská nová Ves, Mlynská 22

Termín: cenovú ponuku poslať najneskôr do 15.2.2017