Podlimitná zákazka „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého č.74, Pezinok“

Upresnenie k opisu prác

Upresnenie č.1

Vo výpise okien a technickej správe je rozpor v udanej teplotechnike rámov aj zasklenia (W/m2.K). V technickej správe sa udáva profil – Uf=1,7 W/m2.K, zasklenie Ug=1,1 W/m2.K a vo výpise okien zas profil  - Uf=1,6 W/m2.K, zasklenie Ug=0,9 W/m2.K. Uchádzač sa riadi podľa parametrov a špecifikácie uvedených v Tabuľke stavebných prvkov výplne okenných a dverných otvorov, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie SO 01 Okná a dvere.

Upresnenie č.2

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v  projekte stavby odkazujú na konkrétny výrobok, zariadenie alebo výrobcu sú uvedené za účelom definovania predmetu zákazky a jeho kvalitatívnej úrovne. Každý uchádzač môže použiť ekvivalentné výrobky, tak aby spĺňali kvalitatívne požiadavky v zmysle § 34 ods. 9 zákona. V prípade, že uchádzač pri spracovaní ceny predmetu zákazky použije podľa časti Opis predmetu zákazky ekvivalentné výrobky a zariadenia, dopracuje k položkovému rozpočtu „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy“ podľa bodu 14.13 písm. e) súťažných podkladov v nadväznosti na bod 18.3 súťažných podkladov.

Upresnenie č.3

V časti SO-04 Obnova školskej kuchyne, chemická učebňa – technická správa, sa uvádza – „Pôvodné zariadenia, mobiliár, či náradie do kuchyne požadované na výmenu bude vymenené za navrhované zariadenia a prvky“, „Do pôvodnej triedy budú doplnené nasledovné vybavenia a nábytky“. Tieto predmety netreba mať zahrnuté v cene.  Uvedené položky (vybavenie a nábytok) netvoria súčasť stavebných prác, preto nie sú obsiahnuté ani v záväznom výkaze výmer a uchádzači tieto položky nezahŕňajú v cene predmetu zákazky.

Predmetné položky budú obstarané v samostatnej súťaži mimo stavebných prác.

Upresnenie č.4

V súťažných podkladoch k verejnej súťaži sa čo sa týka objektu SO-01 Výmena okien, dverí a zasklených stien vyskytuje nezrovnalosť týkajúca sa typu zasklenia plastových výplní stavebných otvorov. Zatiaľ čo výkaz výmer nešpecifikuje typ zasklenia, sprievodná správa uvádza zasklenie 3-sklom, no v projektovej dokumentácií (a to priamo v Tabuľkách stavebných prvkov) sa uvádza zasklenie izolačným 2-sklom. Uchádzač sa riadi podľa parametrov a špecifikácie uvedených v Tabuľke stavebných prvkov výplne okenných a dverných otvorov, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie SO 01 Okná a dvere.

Upresnenie č.5

Uchádzač v rámci dokumentácie, ktorú dokladuje kvalitu diela, Podľa čl. III- Kvalita predmetu     diela, ods. 3.2 ZoD, vypracuje aj energetický certifikát budovy. Náklady na vyhotovenie si uchádzač započíta do celkovej ceny diela.

Upresnenie č.6

V prílohe č. 1 SP –Opis predmetu zákazky je uvedené pre HA 02 Technická obnova budov školy, SO- 04 Obnova školskej kuchyne, obnova chemickej učebne- obstaranie nových laboratórnych stolov, ktoré budú na pevno ukotvené v učebni. V rámci obnovy sú navrhované do školskej kuchyne výmeny nefunkčných zariadení za nové elektrospotrebiče, zariadenia či vybavenie. Tieto zariadenia nie sú obsahom zadania- výkazu výmer.  Uvedené položky (vybavenie a nábytok) netvoria súčasť stavebných prác, preto nie sú obsiahnuté ani v záväznom výkaze výmer a uchádzači tieto položky nezahŕňajú v cene predmetu zákazky.

Predmetné položky budú obstarané v samostatnej súťaži mimo stavebných prác.

Upresnenie č.7

Vo výkaze výmer Objekt: SO 01 AR Okná a dvere časť 767 Konštrukcie doplnkové kovové:          - por. číslo položky 50- tieto dvere nie sú v PD tabuľke.

- por. číslo 53 v PD tabuľke je 116ks, ale vo výkaze výmer 117ks.

- položka č. 59 - tieto dvere nie sú v PD tabuľke.

Údaje v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov (merná jednotka, množstvo) sú záväzné. Čiže je potrebné naceniť 117 kusov, pričom parametre chýbajúcich dverí v tabuľke, ale uvedené vo výkaze výmer, musia byť však dodržané tak,  ako je pri ostatných typoch dverných výplní, uvedených v Tabuľke stavebných prvkov výplne okenných a dverných otvorov. ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie SO 01 Okná a dvere.

Upresnenie č.8

V Objekte: SO 03 AR Obnova striech

9a) Vo výkresovej časti je hydroizolácia telocvične a spoj. chodby navrhovaná s kotvením mechanickými rozpernými kotvami, jedná sa o plochu cca 1000,- m2 a vo výkaze výmer je uvažované voľne položená izolácia.

Kotvenie hydroizolácie mechanickými rozpernými kotvami sa bude týkať iba spojovacej chodby medzi telocvičňou a objektom ZŠ, na ploche 61,970 m2. Náklady na kotviace prvky a práce si uchádzač ocení v rámci položky č. 10, kód 712371801, “Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne“.

9b) V technickej správe je požiadavka náterov jestvujúcich oceľových konštrukcií. Vo výkaze výmer chýba táto položka.

Nátery kovových konštrukcii v rámci SO 03 AR Obnova striech sa nebudú realizovať, tieto práce si zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii.

Upresnenie č.9

V Objekte: SO 05 Bezbariérový prístup

13a) položka č. 24 vo výkaze výmer je hrúbka tatranského profilu 11 mm, v technickej správe je uvádzané 14-16mm.V technickej správe je uvádzané, že sa posúdi rošt a príp. doplní. Pri oceňovaní výkazu výmer uchádzač zohľadní parameter hrúbky uvedený vo výkaze výmer, a teda 11 mm. Prípadné doplnenie roštu bude zrejmé až po demontážnych prácach a bude vychádzať z aktuálneho stavu použiteľnosti roštu na novú montáž tatranského profilu z pohľadu jeho materiálového opotrebovania resp. kazovosti. Jednotlivé laty obkladu dodá uchádzač v takých dĺžkach, aby nebolo potrebné dopĺňanie roštu,  pokiaľ si to nevyžiadajú vyššie uvedené okolnosti.

13b) V PD je požiadavka výmena skiel v zástene závetria. Vo výkaze výmer nie je k tomu pridružená  žiadna položka, t. zn., že chýba výmena skiel za bezpečnostné sklá 2x6mm (6mm ESG + 6mm TVG sklo zlepené fóliou 0,38 mm) ako aj počet a rozmer skiel a detaily, do akého rámu budú osadené a či tieto rámy vyhovujú zo statického hľadiska ako aj z konštrukčného hľadiska.

Predmetné práce na dodávke a montáži nových výplní zasklenej steny závetria sa nebudú realizovať, tieto práce si zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii.

Upresnenie č.10

V Objekte: SO 06 AR Obnova športovísk a spevnených plôch. Vo výkresovej dokumentácii a v technickej správe sú navrhnuté spevnené plochy, úprava jestvujúcich plôch v rozsahu 1800,00m2 zámkovej dlažby s podsypmi a obrubníkmi. Vo výkaze výmer chýbajú komplet tieto práce a to z dôvodu, že položky týkajúce sa spevnených plôch nie sú súčasťou realizácie.

Upresnenie č.11

Vo výkaze výmer “SO 02 UK vyregulovanie sústavy“ sa nachádza  len jedna položka a to :

“ Pol1- Vyregulovanie sústavy UK 182 ks vykurovacích telies- 1Su“.

Položka bude musieť obsahovať minimálne tieto výkony: vyregulovanie zdroja tepla bez výmeny komponentov, nadstavenie teplôt stávajúcimi termoregulačnými ventilmi na max. 50% vykurovacích telies tak, aby teplotné pomery a tlak v sústave a v jednotlivých vetvách zohľadňoval tepelnú úsporu vytvorenú rekonštrukciou stavebných objektov. Doplňujúcim podkladom je Tepelno-technický a energetický posudok budovy- viď priložené CD. V tomto prípade sa bude jednať iba o vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Upresnenie č.12

Vo výkaze výmer “SO 04 EL kuchyňa“ sa nachádza položka “1-PK-HZS- demontáže, úprava rozvádzača, drobné nešpecifikované práce- 35,000“ bez mernej jednotky. Verejný obstarávateľ určuje mernú jednotku predmetnej položky „hodín“ v skratke „hod.“

Upresnenie č. 13

Vo výkaze výmer “SO 04 EL kuchyňa“ sa nachádza položka “25-PK.4- odborná prehliadka a skúška- 1,000“ bez mernej jednotky-merná jednotka predmetnej položky je „kus“, v skratke „ks“

Upresnenie č. 14

Vo výkaze výmer “SO 05 AR Bezbariérový prístup“ sa nachádza položka “28 – 767pc02- Čistiaca rohož gumená s prepad. dierami alebo čistiacimi kefkami, vč.AL rámu, čierna; D+M- 13,200“ bez mernej jednotky.-merná jednotka predmetnej položky je „metre štvorcové“, v skratke „m2“.

Upresnenie 15

Vo výkaze výmer “SO 06 AR Obnova športovísk a spevnených plôch“ sa nachádza položka     “27 – 71132222- Vodonepriepustná  izolačná  fólia FLEXIKORD, D+M – 35,000“ bez     mernej jednotky -- merná jednotka predmetnej položky je „metre štvorcové“, v skratke „m2“.

Upresnenie 16

Materiál pôvodných dažďových  zvodov, resp. kanalizácie je v prevažnej miere liatina v dimenziách od DN 100 po DN 150.

Upresnenie 17

SO Obnova kuchyne a chemickej učebne – PD (technická správa) uvádza výmenu zariadenia kuchyne :

1.       Škrabka na zemiaky   1 ks

2.       Dvojdverová chladnička   1 ks

3.       Truhlicová mraznička  1 ks

4.       Konvektomat  1 ks

5.       Ponorný pult na ohrievanie stravy  2 ks

6.       Stojanový el. robot  1 ks

7.       Plynove sporaky s el. rurou  2 ks

8.       Panvica – elektrická  1 ks

9.       Nerez prac. stoly  4 ks

10.    Nerez drezy  10 ks

aj doplnenie zariadenia chemickej učebne

1.       demonatračný stôl  4 ks

2.       demonątračný stôl  tunel  1 ks

3.       umývací stôl  1 ks

4.       dvierková závesná skriňa  2 ks

5.       otvorená závesná skrinka  2 ks

6.       drevené lab. skriňa policová  1 ks

7.       drevené lab. skriňa sklo+dvierka   3 ks

Uvedené položky (vybavenie a nábytok) netvoria súčasť stavebných prác, preto nie sú obsiahnuté ani v záväznom výkaze výmer a uchádzači tieto položky nezahŕňajú v cene predmetu zákazky.

Upresnenie 18

PD – Výkres spevnených plôch – nový stav č. 01 – legenda povrchov uvádza :

1.       Premac dlažbu Korzo 1800,00 m2 + 35,00 m2 = 1835,00 m2

2.       Premac park. Obrubník    640,00 m

3.       Trávnatú úpravu pozemku (bez výmery)

Položky týkajúce sa spevnených plôch nie sú súčasťou realizácie.

K bodu 3. Uchádzač po ukončení stavebných prác uvedie všetky priľahlé plochy zasiahnuté rekonštrukciou do pôvodného stavu.

Upresnenie 19

„Demontáž pôvodných výplní zasklenej steny závetria, označených číslom „3“, SO 05 vo výkrese č. AR  01. Táto dodávka a montáž sa nebude realizovať, tieto práce si zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii.

Upresnenie 20

SO 07 Obnova oplotenia – PD (technická správa) uvádza „ Pred zahájením výroby jednotlivých zámočníckych výrobkov musí byť generálnemu projektantovi stavby predložená na odsúhlasenie dielenská dokumentácia výrobkov“.

Cena dielenskej dokumentácie je súčasťou jednotkovej ceny zámočníckych výrobkov.

Upresnenie č.21

Vo Výkaze výmer SO-03 AR Obnova striech v položke č.17 - Pripevnenie izolácie násypom z hrubého kameniva hr. 50mm je výmera  3409,65 m2  a  pol. č. 18 - Štrk praný je výmera 136,39 m3.

Pri vynásobení plochy a hrúbky 50mm dostaneme výmeru 3409,65 x 0,05 = 170,48 m3 .Rozdiel je 34,09 m3.

Uchádzač oceňuje množstvo uvedené vo výkaze výmer. Požadovaná hrúbka násypu štrku dunajského praného určeného na priťaženie fólie strechy je 40 mm, čo zodpovedá objemu materiálu uvedeného vo výkaze výmer.

Upresnenie č.22

Označenie číslom “2“ s popisom „Pôvodný keramický obklad 70x300 mm farba červená opatriť minerálnym náterom tmavosivej farby“  prislúcha k soklovej časti fasády celého objektu. Označenie vo výkresovej časti, SO 02 Zateplenie obvodových plášťov, výkres Nový stav, č. 02 je nepresné, vyššie uvedené označenie sa vzťahuje iba na soklovú časť. Zvyšné časti fasády, aj bez farebného odlíšenia vo výkresovej časti, zodpovedajú popisu s označením “1“ v Legende povrchových materiálov, v stavebnom objekte SO 02 Zateplenie obvodových plášťov, výkres Nový stav, č. 01 a 02.

Upresnenie č. 23

Uchádzač vo svojej réžii zabezpečí demontáž a spätnú montáž kovových prvkov (rebríky, bleskozvody, odvetranie plynu a pod.)  ukotvených do fasády, vrátane predĺženia kotviacich častí, resp. samotných prvkov tak aby spĺňali všetky technické požiadavky a normy pre ich použitie.

Upresnenie č.24

Prvky technického vybavenia školy upevnené na fasáde objektu budú pred rekonštrukciou dočasne demontované. Demontáž a spätnú montáž zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii.

Upresnenie č.25

Všetky mreže budú demontované bez spätnej montáže, vrátane mreží na telocvični pri multifunkčnom ihrisku. Náklady na tieto práce si uchádzač ocení v rámci položky č. 10, kód 968062357,  Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,04800t, SO 01 Okná a dvere

Upresnenie č.26

Doplňujúcim podkladom je Tepelno-technický a energetický posudok budovy- viď priložené CD. Položka bude musieť obsahovať minimálne tieto výkony: vyregulovanie zdroja tepla bez výmeny komponentov, nadstavenie teplôt stávajúcimi termoregulačnými ventilmi na max. 50% vykurovacích telies tak, aby teplotné pomery a tlak v sústave a v jednotlivých vetvách zohľadňoval tepelnú úsporu vytvorenú rekonštrukciou stavebných objektov.

Upresnenie č. 27

Detail ukončenia dažďových zvodov bude prispôsobený hrúbke fasády a výške začiatku zakladania zateplenia nad úrovňou terénu. Z dôvodu, že zateplenie fasády nezahŕňa aj zateplenie soklových častí, lapače strešných splavenín ostávajú v nezmenenej polohe, avšak zaústenie do nich bude prispôsobené použitím klampiarskych prvkov – kolien. Uchádzač ocení tieto práce v rámci položky č. 34, kód 764751112, Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm v SO 03 Obnova striech.

Upresnenie č. 28

Prisadené prístrešky malých schodísk, resp. ich časti v priamom dotyku s fasádou môže zhotoviteľ zdemontovať v miere nevyhnutnej na realizáciu stavebného objektu a následne osadiť späť. Náklady na tieto práce si zhotoviteľ započíta do celkovej ceny diela. V miestach kde nebude nevyhnutná demontáž, môže zhotoviteľ (uchádzač) použiť aj kontaktný zatepľovací systém na realizáciu detailného ukončenia, resp. prepojenia s prístreškami.

Upresnenie č. 29

Dreviny, ktoré sú v tesnej blízkosti fasády budú pred začatím stavebných prác odstránené orezaním v nevyhnutnej miere tak, aby boli zachované zvyšné časti ktoré nebudú brániť priebehu stavebných prác. Ostatné prvky a plochy zelene bude zhotoviteľ chrániť a po ukončení stavebných prác plochy zelene uvedie do pôvodného stavu.

Upresnenie č. 31

Časť fasády kotolne  (pavilón “E“, ktorá je v súčasnosti už zateplená) bude podliehať rekonštrukcii aj napriek už zrealizovanej fasádnej úprave tak, ako je uvedené vo výkresovej časti PD, SO 02 Zateplenie obvodových plášťov, výkres Nový stav, č. 01 a 02 s tým, že pôvodné zateplenie nebude odstraňované.

Upresnenie č. 32

Predmetom prác bude aj demontáž pôvodných, šírkovo nevyhovujúcich parapetných dosiek okien , ktoré nie sú predmetom zmeny a následná montáž nových, šírkovo vyhovujúcich parapetných dosiek z exteriérovej strany objektu. Demontážne práce  si uchádzač ocení v rámci položky č. 19, kód 764410850, Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t, a dodávku a montáž nových v rámci položky č. 20, kód 764712024, Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 200 mm.

V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov v zmysle § 34 ods. 9 zákona.