Cenová ponuka na:

·         Demontáž existujúceho bytového jadra, odvoz a likvidácia odpadu

·         Dispozícia jadra sa nebude meniť, všetko bude po prestavbe tak, ako je terajší stav

·         Vymurovanie prednej priečky z porfixu 100 mm s dvoma dverovými otvormi, priečky medzi WC a kúpeľňou z porfixu 150 mm a stúpačkovej šachty vo WC z porfixu 50 mm s otvorom na prístup ku stúpačkám

.         Hydroizolačný náter v kúpelni

·         Elektroinštalácia: osvetlenie 1x WC, 2x kúpeľňa, vypínače z vonkajšej strany – na chodbe, 2x zásuvka v kúpeľni, sanita: osadenie vane, umývadla, vod.batérie vaňová, umývadlová, studená voda ku práčke, odpady z vane, umývadla a práčky

·         Osadenie WC, klasické s nádržkou nad misou, zadný vývod

·         Obklady kúpeľne: všetky steny až po strop obkladačky rozmerov minimálne 30 x 20 cm

·         Strop v kúpeľni: klasická omietka

·         WC: bočné steny obkladačky do výšky 150 - 170 cm,  steny nad obkladom a strop klasická omietka

.         Omietky - steny a stropy bez maľovania

·         Podlaha v kúpeľni: dlažba, rozmery dlažby minimálne 20 x 30 cm

·         Podlaha vo WC: pokládka PVC, nalepenie rohovníkov

·         Dvere: osadenie obložkových zárubní a dverí do kúpeľne a WC

·         Prístupový otvor ku stúpačkám vo WC: osadenie rámu a dvierok

·         Do ceny zahrnúť aj manipulačné práce – presuny materiálu z prízemia na 3.poschodie, možnosť použiť osobný výťah pre 3 osoby