SOUPIS PRACÍ K NACENĚNÍ

Studánka, č. e. 18

Investor: Dana Dudková

- Podlahy – jedna úroveň (kuchyň, obývací pokoj, chodba, přístavba)

- Vyrovnávací betonová mazanina

- Hydroizolační vana

- Tepelná izolace – specifikace níže

- Uložení sítí (voda, topení, elektřina, odpady)

- Beton o nejnutnější síle (výška stropů)

Tepelná izolace (text od projektantky)

Podlahu nad sklepem zateplit dle prostorových možností. Minimálně 80 mm polystyren s tepel. vodivostí 0,037 WmK, minimálně 60 mm polystyren s tepel vodivostí 0,034 W/mK nebo nižší.

1) pro polystyren s tepel vodivostí 0,035 - 0,037 W/mK je nutná tl. 120 mm, např. EPS 100Z, SVT 4294 nebo EPS 150 S, SVT 5348 nebo EPS 100 S, SVT 4328

2) pro polystyren s tepel. vodivostí 0,034 je nutná tl. 110 mm, např EPS 200 Stabil, SVT 8121 nebo EPS 150S, SVT 4333 nebo EPS 200 (Perimetr), SVT 4339 nebo extrudovaný XPS Floormate 700, SVT 4440 nebo Floormate 500, SVT 4439, Styro Perimetr SVT 2783

3) pro polystyren s tepel vodivostí 0,031 W/mK je nutná tl. 100 mm, např Styrotherm plus 100 (Neopor), SVT2774

Záleží, s jakým materiálem firma pracuje. Některé typy izolací jsou pro větší zatížení podlah, ale do rod. domu vyhovují všechny uvedené, stačí polystyren na běžné zatížení.

- Finální povrchy

obývací pokoj:  plovoucí podlaha, ostatní prostory: dlažba

- Otvory (vstupní dveře, dveře na zahradu)

- Zazdění otvoru stávajících dveří (přístavba)

- Dozdění zaslepeného okna (obývací pokoj – budoucí ložnice)

- Zhotovení nového dveřního otvoru (prostor dřevníku)

- Nákup i instalace okna v koupelně si zajistíme

- Příčky (obývací pokoj, přístavba)

- Zhotovení sádrokartonové příčky s hlukovou a tepelnou izolací (obývací pokoj)

- Zhotovení dispozičního řešení v přístavbě dle nákresu (materiál dle dohody na základě vašeho doporučení)

- Elektřina

- 2 x rozvaděč s kovovými dvířky 28 modulů EATON KLV-U-2/28-F

https://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika/rozvadecove-skrine/rozvadece-pod-omitku/rozvadec-s-kovovymi-dvirky-28-modulu-eaton-klv-u-2-28-f?gclid=CMvCmbftodQCFQqNGwodB-0GBw

- umístění v zádveří u hlavních vstupních dveří vpravo a v technické místnosti na stěně směrem do zahrady (vpravo)

- 3x zásuvka 380 V pro cirkulárku (6 kW): technická místnost na stěně směrem do zahrady (vpravo), dřevník (vlevo od dveří směrem k oknům), garáž u vchodu (napojení příčkou z kuchyně)

- Vyvedení kabelu 380 V pro budoucí zapojení bojleru, elektrického sporáku – viz nákres

- 1x proudový chránič (koupelna)

- Vyvedení napájecího kabelu do 1. patra  s rezervou 10 m pro budoucí zapojení rozvaděče

- Zásuvky: zaslepené kabely v krabičkách (viz nákresy)

- osvětlení: zaslepené kabely (viz nákresy)

- Nový přívod do sklepa k domácí vodárně

- Nový přívod do sklepa pro osvětlení (zaslepený kabel, anebo instalace nové objímky)

- Odpady

Kuchyně: dřez a myčka (přesné místo zakreslíme na místě) – propojení  do přístavby

Koupelna (vana, umývadlo), technická místnost (pračka), WC - přesné umístění dodáme po vystavění příček

Usazení septiku (dodá investor)

napojení odpadních vod do septiku

Napojení do 1. patra

- Topení

Trubky do podlahy (Cu odpovídající dimenze)

Vyvedení do obývacího pokoje (zdroj vytápění – krbová vložka s výměníkem)

Vyvedení do technické místnosti (zdroj vytápění – tepelné čerpadlo)

Vyvedení do koupelny (pro následné napojení žebříku a radiátorů v dalších místnostech (technická místnost a WC)

Vyvedení do patra, zaslepení

- Voda

# Sklep: domácí vodárna Grundfos HYDROJET JP-5 nádoba Aquapress 24l, 230V (nebo dle vašeho doporučení) na cihlo-betonovém podstavci o výšce 30 cm s proudovým chráničem.

V domě budou dva zdroje: studánka ve sklepě a studna vedle domu (nutné napojení).

Funkce systému (přízemí):

- Do kuchyně vždy ze studny

- Do myčky vždy ze studny

- Do umývadla v koupelně vždy ze studny

- Do vany a na WC primárně ze studánky ve sklepě s možností napojení na studnu

- Venkovní zalévání primárně ze studánky s možností napojení na studnu

Vyvedení do patra (zaslepení):

- Do umývadla v koupelně vždy ze studny

- Do vany a na WC primárně ze studánky s možností napojení na studnu

Vývod na zahradu – vlevo od výstupních dveří na zahradu (zalévání s možností vypuštění na zimu).

Dále je třeba vývod směrem do zahradu pro sekundární zdroj užitkové vody (dešťové zásobníky).

- Omítky a štuky

Omítky:

Kuchyň: celá plocha (variantně: omítky do úrovně oken – odvětrávané – cetris desky + omítka)

obývací pokoj: budou ukončeny 3 cm od stávajících okenních parapetů (pozdější výměna oken a začištění). Variantně: omítky do úrovně oken – odvětrávané – cetris desky + omítka

chodba: celá

přístavba: celá

Štuky:

Kuchyň: celá plocha kromě budoucích obkladů mezi pracovní deskou a horní skříňkou kuchyňské linky (obklady 3 m x 0,5 m)

obývací pokoj: budou ukončeny 3 cm od stávajících okenních parapetů

chodba: celá

přístavba: WC chodba, koupelna (kombinace s obklady) a technická místnost

- Ostatní práce

- napojení studny na systém rozvodů vody (po získání povolení – cca začátek září)