| SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY–INTERAKČNÍ PRVEK IP 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT: | Rekonstrukce polních cest VPC C1A a C1B v k.ú.Žebrák |  |  |
| Stupeň: | Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| C.9.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |
| Zakázkové číslo: | 15/008 | Investor: | Krajský pozemkový úřad Pobočka Beroun Pod Hájem 324 267 01 Králův Dvůr |
| Revize: | 0 |  |  |
| Datum: | 03/2015 |  |  |
| Kraj: | Středočeský |  |  |
| Zpracovatel dokumentace: | M.I.S. a.s. Škroupova 719 500 02, Hradec Králové Tel.: 495 862 111 | Projektant: | Pavla Husarová Tel. 721 233 463 |

Obsah:

1	Předmět a účel dokumentace	3

2	Podklady pro vypracování	3

3	Popis lokality	3

4	Návrh řešení	3

4.1	Popis řešení	4

4.2	Navržená druhová skladba	5

4.3	Výsadba a ošetření	5

4.4	Založení trávníku	6

5	Údržba	7

6	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	7

| Výkresy | Číslo dokumentu |
| --- | --- |

Situace sadových úprav – IP 5                                                                                                               C.9.2

# Předmět a účel dokumentace

Předmětem této dokumetace  je vypracování projektu sadových úprav podél nově rekonstruované polní cesty VPC C1A v k.ú. Žebrák, okres Beroun, kraj středočeský. Budoucím vlastníkem a správcem se předpokládá Město Žebrák.

Dokumentace je zpracována pro stavební povolení a provádění stavby k 03.2015.

Současný stav: stávající polní cesta s nezpevněným povrchem , šíře se pohybuje od 2.10m do 3.60m . Podloží cesty podle inženýrsko – geologického průzkumu nevyhovuje požadavkům ČSN.

# Podklady pro vypracování

Podkladem pro vyhotovení dokumentace bylo:

- Situace z února 2015

- platný snímek katastrální mapy

- prohlídka staveniště v terénu

# Popis lokality

Zájmová oblast, kde bude provedena rekonstrukce stávající cesty C1A, se nachází v okrese Beroun,

katastrální území Žebrák.

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty C1A v  délce cca 982m, která začíná v místě napojení

na komunikaci vedoucí k parkovišti pod hradem Točník a je ukončena napojením na polní cestu C1B u vodního zdroje (viz . samostatný projekt).

Terén  v celé délce komunikace je značně členitý  a  rekonstruovaná komunikace překonává v celé své délce  cca 25 výškových metrů.

Pozemky, na kterých se nachází rekonstruovaná cesta , jsou vedeny jako rozsáhlé chráněné území.

Stavba se částečně nachází v ochranném pásu vodoteče.

Umístění záměru je situováno do území, které dle územního plánu odpovídá navrhované aktivitě a bude splňovat limity prostorového využití území dané územním plánem.

Nadmořská výška je přibližně 380 m. n. m.

Pozemky zájmového území jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a vodní plocha.

Pozemky pro realizaci projektu nejsou využívány pro zemědělské účely.

Na pozemku se nenachází žádný křovinatý porost, stromy nebo náletová zeleň.

# Návrh řešení

Předmětem vypracované dokumentace je návrh zeleně pro rekonstruovanou polní cestu, která se nachází v okrese Beroun, katastrální území Žebrák.

Návrh zeleně vychází  z podmínek daného stanoviště.

Návrh sadových úprav zapojuje polní cestu co nejpřirozenějším způsobem do terénu, odcloňuje ji od okolí a zpříjemňuje  prostředí.

Návrh zeleně vychází z přírodních a klimatických podmínek daného stanoviště. Výsadby budou řešeny v návaznosti na rekonstruovanou polní cestu, nejbližší okolí a celkový ráz krajiny. Zeleň je koncipována tak, aby splňovala funkční a estetická hlediska, tj. zlepšování mikroklimatických podmínek, snižování prašnosti a hluku, poskytování stínu.

Prostorové uspořádání jednotlivých hmot zeleně je omezeno respektováním tras inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Respektuje veškeré technické a bezpečnostní požadavky. Nesmí omezovat bezpečnost dopravy nebo bránit rozhledům do křižovatek.

Výsadba zeleně bude navržena liniově v přerušovaném izolačním pásu.

Navržená zeleň bude sestávat z listnatých, středně vysokých ovocných stromů (vysokokmen), tvořících horní patro.

Spodní patro budou tvořit vzrůstné odolné keře ozdobné květy a plody.

Plochy dotčené výstavbou budou vyčistěny, urovnány a osety vhodnou luční travní směsí, ostatní plochy budou rovněž vyčistěny a dosety.

## Popis řešení

Rekonstruovaná polní cesta bude navržena jako vedlejší polní cesta jednopruhová - šíře vozovky je 3,0m s krajnicí o šíři 0.5m po obou stranách. Povrch komunikace bude provedený z hrubého drceného kameniva, do kterého bude zavibrované výplňové kamenivo. Odvodnění bude provedeno příčným a podélným vyspádováním a také příčnými svodnými žlábky do systému otevřených zemních příkopů a drenáží, které jsou umístěny podél hrany navrhované cesty. Příkopy a drenáž budou vyústěny jednak do stávající vodoteče a dále do zasakovacích jám vyplněných štěrkem.

Podél rekonstruované polní cesty bude na její pravé i levé straně ve vhodných místech vysázen pás stromů a keřů a to vždy na opačné straně, než je navržen otevřený zemní odvodňovací příkop. Umístění a druh zeleně je ovlivněno šířkou pásu ohraničeného krajnicí na jedné straně a hranicí pozemku na straně druhé a také sklonem případného svahu.

Navržená zeleň sestává z listnatých, středně vysokých ovocných stromů (vysokokmen), tvořících horní patro.

Stromy jsou navrženy vždy v místech rozšířeného zeleného pásu a to mezi kilometry 0,2 – 0,3, a dále v úseku 0,5 a 0,7 km.

Spodní patro budou tvořit vzrůstné odolné keře ozdobné květy a plody.

Keře budou vysazeny v užších místech a svazích.

Jedná se o druhy typické pro tento typ krajiny (pole) a vhodné pro lemování cest.

Zeleň bude vysazena v úseku staničení cca 0.010 km až 0,716 km.

Zeleň bude situována na pozemcích 1405, 1430.

Vyznačené plochy dotčené výstavbou budou vyčistěny, urovnány a osety vhodnou luční travní směsí, ostatní plochy budou rovněž vyčistěny a dosety.

## Navržená druhová skladba

Listnaté stromy:

Jabloň domácí / Malus domestic                                              12 ks

Slivoň bluma žlutá / Prunus domestica ssp. Italica			9 ks

Jeřáb ptačí / Sorbus aucuparia					8 ks

variantně

Mahalebka obecná /  Prunus mahaleb				 0 ks

Keře:

Slivoň trnka / Prunus spinosa					29 ks

Růže šípková / Rosa canina					33 ks

Kalina obecná / Viburnum opulus					23 ks

Hloh jednosemenný / Crataegus monogyna			19 ks

Detailní umístění je uvedeno ve výkresové dokumentaci.

V navrženém sortimentu dřevin jsou zastoupeny nenáročné a odolné druhy, které jsou

běžně k dostání na současném trhu. V návrhu jsou použity domácí dřeviny.

## Výsadba a ošetření

Před započetím zahradnických prací bude nezbytné, aby plochy pro zeleň byly zbaveny veškerého stavebního odpadu a stavebních zbytků a patřičně připraveny pro výsadby.

Veškeré plochy určené k založení  zeleně budou upraveny a urovnány.

Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše rozrušit. Kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí napravit též zhutnění způsobené předcházející stavební činností (pojíždění strojů a vozidel) v prostoru stavby.

Pro realizaci finálních terénních a krajinářských úprav bude rozprostřena ornice, sejmutá před započetím výstavby silnice v rámci HTÚ.

Pro finální terénní a krajinářské úpravy je třeba ornice v tlouštce 10 – 15 cm pro trávníky, 30cm pro keře a 50% výměna půdy ve výsadbových jamách pro stromy.

Stromy budou ukotvené pomocí tří kůlů s pružným úvazkem a kmeny ovázané přírodní jutovinou.

Stromy budou opatřené chráničkami proti okusu zvěří /např. králičí pletivo, případně ještě chemický nátěr nebo postřik  AVERSOLEM/. Při velkém sněhu nutno odhrabat, aby se zvěř nedostala nad ochranu.

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby investor požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Výkopy v blízkosti sítí nutno provádět ručně s maximální opatrností.

Úpravy povrchu před výsadbou, včetně odplevelení, vlastní výsadbu a ošetření po výsadbě by měla provádět odborná zahradnická firma, která poskytne záruku za ujmutí rostlin.

Na  řešeném pozemku budou vysazeny kvalitní vzrostlé stromy, které budou alespoň dvakrát přesazené, s odpovídajícím kořenovým balem, s pravidelnou nepoškozenou korunou ve výšce 1,9m (vysokokmeny) a dále s rovným nepoškozeným kmínkem, jehož obvod bude alespoň 12 - 14 cm ve výšce 1 metr nad zemí.

Pro keřový výsadbový materiál je počítáno s minimální velikostí pro vzrůstné keře 40 – 60cm.

Výsadba stromů bude prováděna do jam o rozměrech v závislosti na velikosti balu. Humózní půda bude tvořit pouze horní polovinu vegetační jámy a to proto, že pokud je humózní půda hlouběji bez přístupu vzduchu, dochází zde k hnití organických zbytků a k zhoršování kvality půdního prostředí. Pokud by hornina v níž budou jámy vykopány byla kompaktní, bude nutné před zasypáním, stěny jámy mechanicky rozrušit. Stromky budou kotveny třemi kůly. Kůly musí být dostatečně dlouhé, rovné, bez kůry a impregnované proti hnití.

Stromy budou při výsadbě přihnojeny zásobními tabletami (např. typu Silvamix) v dávce 4 tablety na jeden strom.

Stromek při sázení musí být v takovém stavu, aby jeho kořenový systém mohl čerpat z půdy vláhu a živiny. To znamená, jsou-li kořeny jen trochu zaschlé je nutné je namočit na 24 hodin do vody. Nebudou-li se stromky hned vysazovat, je nutné je založit a pořádně zalévat. Před vlastní výsadbou se všechny kořínky zakrátí ostrým nožem. Nejvhodnější doba pro výsadbu je podzim. Při sázení na podzim se půda přikopčí ke kmínku, aby byl chráněn před mrazem.

Keřové výsadby budou prováděny do jamek. Poškozené  kořeny se musí seříznout až na zdravou část. Vhodné je namočit kořeny před sázením do vody nebo hliněné kaše. Nezbytná je řádná zálivka.

Údržbu a ošetřování, zvláště řez a chemické ošetření musí provádět odborník.

Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou řádně ochráněny dle ČSN 839061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, při poškození začistit hladkým řezem).

Sadové úpravy budou realizovány pouze v klimaticky vhodném termínu, tj. od října do dubna dle platných norem pro sadovnictví a krajinářství  ČSN 839011, 839021, 839031, 839041, 839051, 839061 a ČSN 46 4902.

Rozvržení dřevin musí respektovat ochranná pásma inženýrských sítí a jiné technické a bezpečnostní požadavky.

## Založení trávníku

Stávající travnaté plochy budou po dokončení všech prací vyčištěny, opraveny a dosety, plochy poničené výstavbou  budou po  dokončení zkypřeny, vylepšeny kvalitní ornicí, uhrabány a nově osety.

Trávník musí být kvalitní a odolný pošlapání.

Výsev je vhodné provádět v dubnu a květnu, případně v září. Po výsevu se semena zapraví do půdy hráběmi a povrch se utuží. Klíčící osev a mladý trávník nesmí zaschnout.

Bude použita vhodná travní směs, doporučené množství osiva 40-45 kg / 1 ha.

Možno použít např. luční směs bez jetelů (extenzivní):

Směs určena na trvalé zatravnění extenzivně využívaných ploch. Je složena z klasických druhů trav určených pro luční porosty (kostřava luční, bojínek luční, jílek vytrvalý. Travní směs neobsahuje jetel. Je 5-6 letá, doporučený výsev 40-45 kg / 1 ha.

nebo technická směs svahová:

Základ směsi je tvořen ovsíkem vyvýšeným, kostřavou luční a jílkem vytrvalým. Je vhodná k ozelenění svahů, skládek, volných ploch v průmysl. oblastech i silničních svahů a příkopů. Doporučený výsev 50 kg / 1 ha.

nebo travní směs univerzální:

Určena pro dočasné a rychlé ozelenění ploch, jako jsou zelené pásy kolem cest, stavební pozemky, plochy po výkopech. Doporučený výsev 45-60 kg / 1 ha.

# Údržba

Následná minimální péče, sestávající z každoroční jarní a podzimní kontroly zdravotního stavu, případného chemického ošetření, zálivky, odplevelení, řezu dřevin, kontroly úvazků a nahrazení uhynulých jedinců.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při realizaci ozelenění bude dbáno všech bezpečnostních předpisů a zvyklostí pro tento typ staveb.