Dopyt na smaltované oceľové nádrže na odpadovú vodu:

Naša spoločnosť Hydrotech, a.s. (www.hydrotech-group.com) sa zaoberá výstavbou čistiarní odpadových vôd a pre nášho ruského zákazníka dopytujeme nižšie uvedené smaltované nádrže.

1ks „Buffer tank“:

kruhová, priemer nádrže cca 9400mm, výška cca 6000mm, výška hladiny od 0mm do 5500mm, objem nádrže cca 340m³,pH odpadovej vody v intervale 4-12, teplota vody cca 30 ̊C, izolované steny (izolácia hrúbky 150mm), s pochôdzou strechou, stredový oporný stĺp v prípade nutnosti.

Vstupné poklopy na streche nádrže: 2ks 800x1000mm, 2ks 800x800mm

Príslušenstvo nádrže (presné umiestnenie bude upresnené v ďalšom jednaní):

- 1 ks inšpekčný otvor DN 700 v stene nádrže

- 5 ks príruba DN 200 – DIN 1.4301 (AISI304)

- 1 ks príruba DN 50 – DIN 1.4301  (AISI 304)

- 1 ks príruba DN 300 – DIN 1.4301 (AISI 304)

1ks „Sludge holding tank“ :

kruhová, priemer nádrže cca 9400mm, výška cca 6000mm, výška hladiny od 0mm do 5500mm, objem nádrže cca 340m³, pH média v intervale 6-9, teplota média cca 30 ̊C, izolované steny (izolácia hrúbky 100mm), s pochôdzou strechou, stredový oporný stĺp v prípade nutnosti.

Vstupné poklopy na streche nádrže: 3ks 800x800mm

Príslušenstvo nádrže (presné umiestnenie bude upresnené v ďalšom jednaní):

- 1 ks inšpekčný otvor DN 700 v stene nádrže

- 3 ks príruba DN 200 – DIN 1.4301 (AISI304)

- 1 ks príruba DN 50 – DIN 1.4301  (AISI 304)

- 1 ks príruba DN 80 – DIN 1.4301 (AISI 304)

- 1 ks príruba DN 100 – DIN 1.4301  (AISI 304)

- 1 ks príruba DN 150 – DIN 1.4301 (AISI 304)

1ks „Calamity tank“ :

kruhová, priemer nádrže cca 6000mm, výška cca 6000mm, výška hladiny od 0mm do 5500mm, objem nádrže cca 125m³, pH odpadovej vody v intervale 4-12, teplota vody cca 30 ̊C, izolované steny (izolácia hrúbky 150mm), s pochôdzou strechou, stredový oporný stĺp v prípade nutnosti.

Vstupné poklopy na streche nádrže: 3ks 800x1000mm, 2ks 800x800mm

Príslušenstvo nádrže (presné umiestnenie bude upresnené v ďalšom jednaní):

- 1 ks inšpekčný otvor DN 700 v stene nádrže

- 2 ks príruba DN 200 – DIN 1.4301 (AISI304)

- 2 ks príruba DN 50 – DIN 1.4301  (AISI 304)

1ks „Sedimentation tank“ :

kruhová, priemer nádrže cca 8500mm, výška cca 6000mm(zastrešenie do výšky cca 8500- steny zastrešenia izolované izoláciou hrúbky 100mm), výška hladiny cca 5500mm, objem nádrže cca 260m³, plocha nádrže cca 52m², pH odpadovej vody v intervale 6-9, teplota vody cca 30 ̊C, s bočnými izolovanými stenami (izolácia hrúbky 100mm) výšky cca 2500mm.

Príslušenstvo nádrže (presné umiestnenie bude upresnené v ďalšom jednaní):

- 1 ks inšpekčný otvor DN 700 v stene nádrže

- 2 ks príruba DN 200 – DIN 1.4301 (AISI304)

- 2 ks príruba DN 100 – DIN 1.4301  (AISI 304)

- 4 ks príruba DN 80 – DIN 1.4301 (AISI 304)

- 3ks tlakový ventil DN200 – GG25

1ks „Nitrification/Denitrification/Regeneration tank“ :

kruhová, priemer nádrže cca 20500mm, výška cca 6000mm, výška hladiny cca 5500mm, objem nádrže cca 1900m³, pH odpadovej vody v intervale 6-9, teplota vody cca 30 ̊C, izolované steny (izolácia hrúbky 100mm), s pochôdzou strechou, vnútorné oddeľujúce priečky so smaltovanej ocele (podľa výkresu)

Vstupné poklopy na streche nádrže:

- Nitrification tank: 2ks 800x1000mm, 2ks 800x800mm

- Denitrification tank: 2ks 800x1000mm, 2ks 800x800mm

- Regeneration tank: 4ks 800x1000mm, 2ks 800x800mm

Príslušenstvo nádrže (presné umiestnenie bude upresnené v ďalšom jednaní):

- 1 ks inšpekčný otvor DN 700 v stene nádrže

- 2 ks príruba DN 200 – DIN 1.4301 (AISI304)

- 3 ks tlakový ventil DN 200 – GG25

- 12 ks príruba DN 100 – DIN 1.4301 (AISI 304)

K nádržiam plánujeme dodávať aj príslušenstvo v podobe schodov, žiarovo pozinkovaných zábradlí na všetkých nádržiach (budeme dopytovať v nasledujúcich týždňoch), v „Sedimentation tank“ taktiež plánujeme namontovať dvere s prístupom na krížový pochôdzí most s uchytením elektromotora, prevodovky pohonu a stieraním dna s celkovou hmotnosťou cca 1000 kg.

RAL povrchu nádrží bude predmetom ďalšieho jednania.

Počítame taktiež s nacenením dopravy a montáže nádrží v oblasti Vladivostok, Ruská federácia.

Cenovú a termínovú ponuku s platnosťou minimálne 60 dní, prosím, spracujte po položkách. Termín dodania nádrží na miesto montáže: 6/2015. Termín ukončenia montáže nádrží s vykonanými tlakovými skúškami: 8/2015.

Vaše ďalšie prípadné otázky Vám rád odpoviem mailom.