Výkaz výstuže – podkladový betón

Si4	Sieť 6/150x6/150 2400x6000mm, 20 ks (výstuž podkladového betónu, stykovať presahom 300 mm v oboch smeroch)

Si5	Sieť 6/100x6/100 2400x6000mm, 11 ks (výstuž podkladového betónu pod garážou, rampou a bazénom, stykovať presahom 200 mm v oboch smeroch)

Výkaz výstuže základové murivo (pod bazénom)

| Čis. | Priemer /mm/ | Dĺžka /m/ | Počet kusov | OCEĽ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| X01 | 8 | 2,000 | 260 |  | 520,000 |  |  |  |  |  |
| X02 | 6 | 36,000 | 10 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma m | 360,000 | 520,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kg/m | 0,260 | 0,440 | 0,690 | 0,980 | 1,670 | 2,570 | 4,010 |
|  |  |  | Kg | 94,000 | 229,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma kg | 323,000 |  |  |  |  |  |  |

V prípade nevhodného geologického zloženia zeminy v základovej škáre (rozdielne druhy zeminy) je nutné uvažovať vystuženie základovej konštrukcie (a prehodnotenie založenia stavby).

Výkaz výstuže 1.PP - doska

| Čis. | Priemer /mm/ | Dĺžka /m/ | Počet kusov | OCEĽ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| 001 | 12 | 4,240 | 10 |  |  |  | 42,400 |  |  |  |
| 002 | 12 | 10,000 | 8 |  |  |  | 80,000 |  |  |  |
| 003 | 12 | 14,000 | 42 |  |  |  | 588,000 |  |  |  |
| 004 | 12 | 5,500 | 21 |  |  |  | 115,500 |  |  |  |
| 005 | 12 | 2,360 | 5 |  |  |  | 11,800 |  |  |  |
| 006 | 12 | 3,400 | 16 |  |  |  | 54,400 |  |  |  |
| 007 | 12 | 1,700 | 34 |  |  |  | 57,800 |  |  |  |
| 008 | 12 | 4,800 | 29 |  |  |  | 139,200 |  |  |  |
| 010 | 12 | 18,000 | 16 |  |  |  | 288,000 |  |  |  |
| 011 | 12 | 15,000 | 4 |  |  |  | 60,000 |  |  |  |
| 012 | 12 | 16,000 | 2 |  |  |  | 32,000 |  |  |  |
| 013 | 12 | 13,000 | 5 |  |  |  | 65,000 |  |  |  |
| 014 | 12 | 15,000 | 3 |  |  |  | 45,000 |  |  |  |
| 015 | 12 | 13,000 | 5 |  |  |  | 65,000 |  |  |  |
| 016 | 12 | 12,000 | 8 |  |  |  | 96,000 |  |  |  |
| 017 | 12 | 24,000 | 7 |  |  |  | 168,000 |  |  |  |
| 018 | 12 | 3,980 | 12 |  |  |  | 47,760 |  |  |  |
| 019 | 12 | 14,000 | 2 |  |  |  | 28,000 |  |  |  |
| 020 | 12 | 5,100 | 19 |  |  |  | 96,900 |  |  |  |
|  |  |  | Suma m |  |  |  | 2080,760 |  |  |  |
|  |  |  | Kg/m | 0,260 | 0,440 | 0,690 | 0,980 | 1,670 | 2,100 | 4,010 |
|  |  |  | Kg |  |  |  | 2040,000 |  |  |  |
|  |  |  | Suma kg | 2040,000 |  |  |  |  |  |  |

Si1	Sieť 10/100x10/100 2400x6000mm, 5 ks

Si2	Sieť 8/100x8/100 2400x6000mm, 3 ks

Si3	Sieť 8/150x8/150 2400x6000mm, 1 ks

Výkaz výstuže 1.PP - preklady

| Čis. | Priemer /mm/ | Dĺžka /m/ | Počet kusov | OCEĽ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| 030 | 20 | 6,000 | 2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
| 031 | 25 | 6,000 | 5 |  |  |  |  |  |  | 30,000 |
| 032 | 8 | 1,600 | 40 |  | 64,000 |  |  |  |  |  |
| 033 | 12 | 2,300 | 6 |  |  |  | 13,800 |  |  |  |
| 034 | 8 | 1,500 | 45 |  | 67,500 |  |  |  |  |  |
| 035 | 16 | 4,400 | 6 |  |  |  |  | 26,400 |  |  |
| 036 | 16 | 2,000 | 5 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 037 | 8 | 1,300 | 15 |  | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 038 | 16 | 2,000 | 5 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 039 | 8 | 1,700 | 15 |  | 25,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma m |  | 176,500 |  | 13,800 | 46,400 | 12,000 | 30,000 |
|  |  |  | Kg/m | 0,260 | 0,440 | 0,690 | 0,980 | 1,670 | 2,100 | 4,010 |
|  |  |  | Kg |  | 78,000 |  | 14,000 | 78,000 | 26,000 | 120,000 |
|  |  |  | Suma kg | 316,000 |  |  |  |  |  |  |

Výkaz výstuže 1.PP - doska

| Čis. | Priemer /mm/ | Dĺžka /m/ | Počet kusov | OCEĽ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| 101 | 12 | 4,240 | 19 |  |  |  | 80,560 |  |  |  |
| 102 | 12 | 18,000 | 42 |  |  |  | 756,000 |  |  |  |
| 103 | 12 | 12,000 | 7 |  |  |  | 84,000 |  |  |  |
| 104 | 12 | 13,800 | 21 |  |  |  | 289,800 |  |  |  |
| 105 | 12 | 10,000 | 3 |  |  |  | 30,000 |  |  |  |
| 106 | 12 | 12,000 | 56 |  |  |  | 672,000 |  |  |  |
| 107 | 12 | 8,000 | 8 |  |  |  | 64,000 |  |  |  |
|  |  |  | Suma m |  |  |  | 1976,36 |  |  |  |
|  |  |  | Kg/m | 0,260 | 0,440 | 0,690 | 0,980 | 1,670 | 2,100 | 4,010 |
|  |  |  | Kg |  |  |  | 1937,000 |  |  |  |
|  |  |  | Suma kg | 1937,000 |  |  |  |  |  |  |

Si1	Sieť 10/100x10/100 2400x6000mm, 5 ks

Si2	Sieť 8/100x8/100 2400x6000mm, 3 ks

Výkaz výstuže 1.NP - preklady

| Čis. | Priemer /mm/ | Dĺžka /m/ | Počet kusov | OCEĽ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| 110 | 12 | 4,200 | 4 |  |  |  | 16,800 |  |  |  |
| 111 | 16 | 4,200 | 6 |  |  |  |  | 25,200 |  |  |
| 112 | 8 | 1,000 | 150 |  | 150,000 |  |  |  |  |  |
| 113 | 12 | 5,100 | 2 |  |  |  | 10,200 |  |  |  |
| 114 | 20 | 5,100 | 3 |  |  |  |  |  | 15,300 |  |
| 115 | 12 | 4,000 | 2 |  |  |  | 8,000 |  |  |  |
| 116 | 20 | 4,000 | 3 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
| 117 | 8 | 1,800 | 170 |  | 306,000 |  |  |  |  |  |
| 118 | 12 | 3,360 | 2 |  |  |  | 6,720 |  |  |  |
| 119 | 20 | 3,360 | 3 |  |  |  |  |  | 10,080 |  |
| 120 | 20 | 5,700 | 6 |  |  |  |  |  | 34,200 |  |
| 121 | 12 | 4,600 | 4 |  |  |  | 18,400 |  |  |  |
| 122 | 20 | 4,600 | 6 |  |  |  |  |  | 27,600 |  |
| 123 | 8 | 1,500 | 200 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |
| 124 | 12 | 3,300 | 4 |  |  |  | 13,200 |  |  |  |
| 125 | 16 | 3,300 | 6 |  |  |  |  |  | 19,800 |  |
| 126 | 12 | 2,800 | 4 |  |  |  | 11,200 |  |  |  |
| 127 | 16 | 2,800 | 6 |  |  |  |  | 16,800 |  |  |
| 128 | 12 | 3,600 | 2 |  |  |  | 7,200 |  |  |  |
| 129 | 20 | 3,600 | 3 |  |  |  |  |  | 10,800 |  |
| 130 | 12 | 1,800 | 15 |  |  |  | 27,000 |  |  |  |
| 131 | 12 | 1,700 | 5 |  |  |  | 8,500 |  |  |  |
| 132 | 25 | 9,900 | 6 |  |  |  |  |  |  | 59,400 |
| 133 | 16 | 9,100 | 6 |  |  |  |  | 54,600 |  |  |
| 134 | 12 | 3,400 | 4 |  |  |  | 13,600 |  |  |  |
| 135 | 20 | 3,400 | 6 |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
| 136 | 8 | 1,500 | 25 |  | 37,500 |  |  |  |  |  |
| 137 | 12 | 1,800 | 12 |  |  |  | 21,600 |  |  |  |
| 138 | 8 | 0,800 | 24 |  | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 139 | 12 | 20,000 | 4 |  |  |  | 80,000 |  |  |  |
| 140 | 8 | 1,000 | 70 |  | 70,000 |  |  |  |  |  |
| 401 | 12 | 4,000 | 12 |  |  |  | 48,000 |  |  |  |
| 402 | 6 | 14,000 | 2 | 28,000 |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 12 | 4,000 | 8 |  |  |  | 32,000 |  |  |  |
| 404 | 6 | 0,900 | 50 | 45,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma m | 73,000 | 882,700 |  | 322,420 | 96,600 | 150,900 | 59,400 |
|  |  |  | Kg/m | 0,260 | 0,440 | 0,690 | 0,980 | 1,670 | 2,100 | 4,010 |
|  |  |  | Kg | 19,000 | 389,000 |  | 316,000 | 162,000 | 317,000 | 239,000 |
|  |  |  | Suma kg | 1442,000 |  |  |  |  |  |  |

Výkaz výstuže 2.NP – vence, preklady

| Čis. | Priemer /mm/ | Dĺžka /m/ | Počet kusov | OCEĽ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| 210 | 12 | 66,000 | 2 |  |  |  | 132,000 |  |  |  |
| 211 | 12 | 48,000 | 2 |  |  |  | 96,000 |  |  |  |
| 212 | 8 | 1,100 | 160 |  | 176,000 |  |  |  |  |  |
| 213 | 12 | 2,000 | 6 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |
| 214 | 8 | 1,000 | 140 |  | 140,000 |  |  |  |  |  |
| 215 | 16 | 3,800 | 15 |  |  |  |  | 57,000 |  |  |
| 216 | 12 | 1,800 | 9 |  |  |  | 16,200 |  |  |  |
| 217 | 16 | 2,800 | 3 |  |  |  |  | 8,400 |  |  |
|  |  |  | Suma m |  | 316,000 |  | 256,200 | 65,400 |  |  |
|  |  |  | Kg/m | 0,260 | 0,440 | 0,690 | 0,980 | 1,670 | 2,100 | 4,010 |
|  |  |  | Kg |  | 140,000 |  | 252,000 | 110,000 |  |  |
|  |  |  | Suma kg | 502,000 |  |  |  |  |  |  |

Výkaz výstuže - bazén

| Čis. | Priemer /mm/ | Dĺžka /m/ | Počet kusov | OCEĽ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| 401 | 12 | 3,300 | 128 |  |  |  | 422,400 |  |  |  |
| 402 | 12 | 15,000 | 28 |  |  |  | 420,000 |  |  |  |
| 403 | 8 | 1,600 | 200 |  | 320,000 |  |  |  |  |  |
| 404 | 8 | 1,400 | 48 |  | 67,200 |  |  |  |  |  |
| 405 | 8 | 1,800 | 48 |  | 86,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma m |  | 473,600 |  | 842,000 |  |  |  |
|  |  |  | Kg/m | 0,260 | 0,440 | 0,690 | 0,980 | 1,670 | 2,100 | 4,010 |
|  |  |  | Kg |  | 209,000 |  | 826,000 |  |  |  |
|  |  |  | Suma kg | 1035,000 |  |  |  |  |  |  |

Si3	Sieť 8/150x8/150 2400x6000mm, 11 ks

Výkaz výstuže - schodisko

| Čis. | Priemer /mm/ | Dĺžka /m/ | Počet kusov | OCEĽ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| 501 | 12 | 4,000 | 7 |  |  |  | 28,000 |  |  |  |
| 502 | 12 | 9,000 | 7 |  |  |  | 63,000 |  |  |  |
| 503 | 12 | 8,000 | 7 |  |  |  | 56,000 |  |  |  |
| 504 | 12 | 1,000 | 21 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |
| 505 | 12 | 5,400 | 7 |  |  |  | 37,800 |  |  |  |
| 506 | 12 | 9,000 | 7 |  |  |  | 63,000 |  |  |  |
| 507 | 12 | 8,000 | 7 |  |  |  | 56,000 |  |  |  |
| 508 | 12 | 1,000 | 31 |  |  |  | 31,000 |  |  |  |
|  |  |  | Suma m |  |  |  | 355,800 |  |  |  |
|  |  |  | Kg/m | 0,260 | 0,440 | 0,690 | 0,980 | 1,670 | 2,100 | 4,010 |
|  |  |  | Kg |  |  |  | 349,000 |  |  |  |
|  |  |  | Suma kg | 349,000 |  |  |  |  |  |  |