1.      Popis diela - kompletné dodanie troch dverových zostáv vrátane dovezenia, inštalácie nových, demontáže starých dverí a ich likvidáciu.

2.      Celkový počet dverových zostáv - 3x miesto inštalácie Kadnárova 60, 62, 64

3.      Dvere vchodové - materiál hliníkové profily

4.      Stavebný otvor - cca 1400 x 2230 mm

5.      Dvere - von otváranie ľavé, šírka krídla 900 -1000 mm, pravá časť schránková otvárateľná

6.      Dverové krídlo - dvere delené v polovici spevňovacím priečnikom

7.      Dvere spodná časť - izolačný sendvič vo farbe dverí

8.      Dvere vrchná časť - izolačné dvojsklo alebo trojsklo priestupnosť tepla max. 1.1 alebo 1.0 W/(m2K)

9.   Sklo - pri dvojskle vonkajšia strana „dubová kôra“ sklo, vnútorné číre ( alebo - connex číre sklo z bezpečnostnou fóliou )

10.  Poštové schránky - 8 nad sebou +1 spodná väčšia na letáky, neprievzdusnost a nizka tepelna priestupnost (spolu s dverami)

11.  Otváranie Madlo - hliník alebo uš. oceľ

12.  Samozatváranie dverí - samozatvárač s tichým dorazom a možnosťou zablokovania v otvorenej polohe

13.  Zamykanie - bezpečnostný zámok FAB. Vrátane 16x kľuč ( počet spárovaných kľúčov na vchod )

14.  Bezkľúčové zamykanie a otváranie - elektromagnetický zámok napojenie na každú bytovú jednotku vo vchode.

15.  Bezkľúčové otváranie čipový kľúč - 16x kľuč ( počet spárovaných kľúčov na vchod )

16.  Gravírovanie menoviek na poštové schránky - 8x na jednu dverovú zostavu + 1x letáky

Prosím uviesť do cenovej ponuky :

17.  Špecifikácia záruky na dvere a zhotovené dielo od dodávateľa

18.  Špecifikácia pozáručného servisu na dvere

19.  Platobné podmienky

20.  Možný termín dodania dverových zostáv od prijatia objednávky alebo podpísania kúpnej zmluvy.