VÝPIS  REZIVA

# KROV

| ozn. | popis | ks | dl/m | Σ m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Krokva 100/200 | 7 | 8,00 | 1,120 |
| K2 | Krokva 100/200 | 2 | 5,00 | 0,200 |
| K3 | Krokva 100/200 | 9 | 8,00 | 1,440 |
| K4 | Krokva 120/200 | 9 | 8,00 | 1,728 |
| KL1 | Klieština 2 x 70/150 | 15 | 5,20 | 1,638 |
| KL2 | Klieština 2 x 70/150 | 2 | 1,50 | 0,063 |
| V1 | Väznica 160/180 | 1 | 2,60 | 0,075 |
| V2 | Väznica 160/180 | 1 | 3,60 | 0,104 |
| V3 | Väznica 160/180 | 1 | 3,60 | 0,104 |
| V4 | Väznica 160/180 | 1 | 2,00 | 0,058 |
| V5 | Väznica 160/180 | 1 | 3,80 | 0,110 |
| Vz1 | Väzný trám 160/140 | 1 | 2,80 | 0,063 |
| Vz2 | Väzný trám 160/140 | 1 | 4,00 | 0,090 |
| Vz3 | Väzný trám 160/140 | 1 | 4,00 | 0,090 |
| Vz4 | Väzný trám 160/140 | 1 | 2,20 | 0,050 |
| Vz5 | Väzný trám 160/140 | 1 | 4,00 | 0,090 |
| S1 | Stĺp 140/140 | 2 | 2,10 | 0,082 |
| S2 | Stĺp 140/140 | 6 | 2,50 | 0,294 |
| S3 | Stĺp 140/140 | 2 | 2,10 | 0,082 |
| S4 | Stĺp 140/140 | 3 | 2,10 | 0,124 |
| Pa1 | Pásik 100/140 | 11 | 1,00 | 0,154 |
| P1 | Pomúrnica 160/140 | 1 | 5,00 | 0,112 |
| P2 | Pomúrnica 160/140 | 2 | 4,00 | 0,180 |
| P3 | Pomúrnica 160/140 | 2 | 4,00 | 0,180 |
| P4 | Pomnúrnica | 2 | 4,00 | 0,180 |
|  | SPOLU |  |  | 8,403 m3 |

REZIVO  SI

DĹŽKY  PRÚTOV  NIE  SÚ  PRESNÉ.