# 01 vrata průjezdu uliční

| popis | vjezdová vrata dřevěná v uliční fasádě objektu, v jednom křídle umístěné dveře pro vstup lidí |
| --- | --- |
| počet kusů | 1ks |
| světlost dveří | 2280/3050 |
| velikost stavebního otvoru | 2280/3310 |
| materiál | buk |
| povrchová úprava | email, odstín RAL8017 |
| závěsy | Simonswerk Fitschen QR 100 WF ZK pozlacená |
| kování | prosím o doplnění konkrétního výrobku |
| štíty | bez štítů |
| příslušenství | pohon – prosím doplnit konkrétní typ, včetně způsobu ovládání v křídle bude umístěno dveřní křídlo pro průchod lidí, viz položka 01a |
| zasklení | jednoduché matné, TVG, tl. 6mm, zasklívací lišta z vnitřní strany |
| schéma |  |
| zárubně | prosíme o doplnění materiálu, p.ú. a detailu ukotvení |
| práh | bez prahu, ocelová zarážka? – prosíme o specifikaci |
| cena/ks |  |
| cena celkem |  |
| poznámka | detailní rozměrové řešení, včetně profilace, tvoří přílohu č.1 této nabídky – prosím o doplnění |

# 01a dveře ve vratech

| popis | dveře pro vstup lidí umístěné ve vjezdových vratech v uliční fasádě objektu |
| --- | --- |
| počet kusů | 1ks |
| světlost dveří | 750/1950 |
| velikost stavebního otvoru |  |
| materiál | buk |
| povrchová úprava | email, odstín RAL8017 |
| závěsy | Simonswerk Fitschen QR 100 WF ZK pozlacená |
| kování | prosím o doplnění konkrétního výrobku zámek ABLOY EL560 |
| štíty | Alt Wien – surová mosaz – klika – koule se štítem |
| příslušenství | samozavírač GEZE TS3000V |
| zasklení | - |
| schéma |  |
| zárubně | řešeno v rámci vjezdových vrat |
| práh | práh je součástí vjezdových vrat |
| cena/ks |  |
| cena celkem |  |
| poznámka | detailní rozměrové řešení, včetně profilace, tvoří přílohu č.1 této nabídky – prosím o doplnění |

# 02 vrata průjezdu dvorní

| popis | vjezdová vrata dřevěná ve dvorní fasádě objektu |
| --- | --- |
| počet kusů | 1ks |
| světlost dveří | 2280/3050 |
| velikost stavebního otvoru | 2280/3310 |
| materiál | buk |
| povrchová úprava | email, odstín RAL8017 |
| závěsy | Simonswerk Fitschen QR 100 WF ZK pozlacená |
| kování | prosím o doplnění konkrétního výrobku |
| štíty | bez štítů |
| příslušenství | pohon – prosím doplnit konkrétní typ, včetně způsobu ovládání |
| zasklení | jednoduché matné, TVG, tl. 6mm, zasklívací lišta z vnitřní strany |
| schéma |  |
| zárubně | prosíme o doplnění materiálu, p.ú. a detailu ukotvení |
| práh | bez prahu, ocelová zarážka? – prosíme o specifikaci |
| cena/ks |  |
| cena celkem |  |
| poznámka | detailní rozměrové řešení, včetně profilace, tvoří přílohu č.2 této nabídky – prosím o doplnění |

# 03 dveře mezi průjezdem a schodištěm

| popis | dvoukřídlé symetrické dveře s nadsvětlíkem |
| --- | --- |
| počet kusů | 1ks |
| světlost dveří | 1330/2400 |
| velikost stavebního otvoru | 1670/3170 |
| materiál | buk |
| povrchová úprava | email, odstín RAL8025 |
| požární odolnost | EI30 DP3-C |
| závěsy | Simonswerk Fitschen QR 100 WF ZK pozlacená |
| kování | prosím o doplnění konkrétního výrobku zámek ABLOY EL560 |
| štíty | křídlo A – kování Alt Wien, surová mosaz – klika – koule se štítem křídlo B – paniková hrazda |
| příslušenství | - |
| zasklení | EI30, zasklívací lišta z vnitřní strany prosíme o variantní nacenění – sklo může být nahrazeno plnou výplní (pokud se bude jednat o větší finanční úsporu) |
| schéma |  |
| zárubně | prosíme o doplnění materiálu, p.ú. a detailu ukotvení |
| práh | bez prahu (příp. práh skrytý v podlaze) – prosíme o specifikaci |
| cena/ks |  |
| cena celkem |  |
| poznámka | detailní rozměrové řešení, včetně profilace, tvoří přílohu č.3 této nabídky – prosím o doplnění |

# 04 dvoukřídlé dveře původních vstupů do bytů

| popis | dvoukřídlé symetrické dveře – repliky původních |
| --- | --- |
| počet kusů | 8ks |
| světlost dveří | 1200/2400 |
| velikost stavebního otvoru | 1400/2450 |
| materiál | buk |
| povrchová úprava | strana ke schodišti (kratší strana křídla) - email, odstín RAL8025 strana od schodiště (delší strana křídla) - email, odstín RAL1015 |
| požární odolnost | EI30 DP3-C |
| závěsy | Simonswerk Fitschen QR 100 WF ZK pozlacená |
| kování | prosím o doplnění konkrétního výrobku zámek s klikou s panikovou funkcí – prosím konkrétní výrobek |
| štíty | kování Alt Wien, surová mosaz – klika – koule bez štítu |
| příslušenství | synchronizované zavírače na obou křídlech, otevřením hlavního křídla se automaticky otevře i vedlejší křídlo, prosím o doplnění konkrétního výrobku |
| zasklení | - |
| schéma |  |
| zárubně | prosíme o doplnění materiálu, p.ú. a detailu ukotvení |
| práh | masiv dub, bezbarvý lak, tesnění |
| cena/ks |  |
| cena celkem |  |
| poznámka | detailní rozměrové řešení, včetně profilace, tvoří přílohu č.4 této nabídky – prosím o doplnění |

# 05 jednokřídlé dveře nových vstupů do bytů

| popis | jednokřídlé historizující dveře |
| --- | --- |
| počet kusů | 25ks |
| světlost dveří | 900/2100 |
| velikost stavebního otvoru | 1000/2150 |
| materiál | buk, ocel |
| povrchová úprava | strana venkovní (kratší strana křídla) - email, odstín RAL1015 strana vnitřní (delší strana křídla) - email, odstín platinová bilá (cca. RAL9001, RAL9003, RAL9010, RAL9016) |
| požární odolnost | EI30 DP3-C |
| bezpečnostní třída | RC2 |
| závěsy | Simonswerk Fitschen QR 100 WF ZK pozlacená |
| kování | prosím o doplnění konkrétního výrobku |
| štíty | kování Alt Wien, surová mosaz – klika – koule se štítem |
| příslušenství | kukátko (p.ú. mosaz) |
| zasklení | - |
| schéma |  |
| zárubně | Montkov HDt EI BD ze strany chodby a z vnitřní strany s dodatečnou profilovanou dřevěnou obložkou |
| práh | masiv dub, bezbarvý lak, tesnění |
| cena/ks |  |
| cena celkem |  |
| poznámka | detailní rozměrové řešení, včetně profilace, tvoří přílohu č.5 této nabídky – prosím o doplnění |

# 06 vstupní dveře do komerčních jednotek

| popis | prosím o vyplnění |
| --- | --- |
| počet kusů | 2ks |
| světlost dveří |  |
| velikost stavebního otvoru |  |
| materiál |  |
| povrchová úprava |  |
| požární odolnost | - |
| bezpečnostní třída |  |
| závěsy |  |
| kování |  |
| štíty |  |
| příslušenství |  |
| zasklení |  |
| schéma |  |
| zárubně |  |
| práh |  |
| cena/ks |  |
| cena celkem |  |
| poznámka |  |