- I Z Y ,  s . r . o .  N E U P A U E R – P R O J E K T

- Ul. A.Sládkoviča 807/7, 082 21 Veľký Šariš

- Tel. : 0905 560 102 , 0949 124 066

- Web.: http://jurajneupauer.wix.com/neupauer-projekt

- Mail: neupauer.projekt@gmail.com

- IČO: 36492167   DIČ: 2021806941

- Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých a drobných stavieb

- Prípravné práce k realizácii stavby

- Kachliarstvo

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

INVESTOR           : SKIBOVÁ Petra Ing., Húskova 1292/71, 040 23 Košice

STAVBA                : Novostavba rod. domu

DRUH STAVBY   : Novostavba

MIESTO                : Čizatice, parc.č. 481/49, 481/50

OBEC                     : Čizatice

VÚC                       : Košický kraj

OKRES                  : Košice - okolie

STUPEŇ                : Projekt pre stavebné konanie DSP

PROJEKTANT    : Juraj Neupauer, A. Sládkoviča 7, 082 21 V. Šariš

DÁTUM                 : 06/2018

Zoznam príloh:

Por.č.  Č.výkr.                           Názov                                                     Poč.form A4

1.             -            Súhrnná technická správa                                                  8

2.            1.           Situácia na podklade kat. mapy                                         2

3.            2.           Pôdorys základov                                                               2

4.            3.           Pôdorys prízemia                                                               2

5.            4.           Pôdorys podkrovia                                                            2

6.            5.           Pôdorys krovu                                                                   2

7.            6.           Rez priečny  A - A´                                                            2

8.            7.           Rez priečny B – B´                                                            2

9.            8.           Pohľady                                                                             2

STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY

ELEKTROINŠTALÁCIA

ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

PLYNOVÁ PRÍPOJKA

PROJEKT KÚRENIA A VZT

PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSP. BUDOV

- I Z Y ,  s . r . o .  N E U P A U E R – P R O J E K T

- Ul. Prostějovská  4819/1, 080 01 Prešov

- Tel. : 0905 560 102 , 0949 124 066

- Web.: http://jurajneupauer.wix.com/neupauer-projekt

- Mail: neupauer.projekt@gmail.com

- IČO: 36492167   DIČ: 2021806941

- Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých a drobných stavieb

- Prípravné práce k realizácii stavby

- Kachliarstvo

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

INVESTOR           : SKIBOVÁ Petra Ing., Húskova 1292/71, 040 23 Košice

STAVBA                : Novostavba rod. domu

DRUH STAVBY   : Novostavba

MIESTO                : Čizatice, parc.č. 481/49, 481/50

OBEC                     : Čizatice

VÚC                       : Košický kraj

OKRES                  : Košice - okolie

STUPEŇ                : Projekt pre stavebné konanie DSP

PROJEKTANT    : Juraj Neupauer, A. Sládkoviča 7, 082 21 V. Šariš

DÁTUM                 : 06/2018

S Ú H R N N Á   T E C H N I C K Á   S P R Á V A

Vo Veľkom Šariši

A.      Identifikačné údaje stavby a investora :

Názov stavby      :    Novostavba rod. domu

Druh stavby        :    Novostavba

Miesto stavby     :    Čizatice, KN-C 481/49, 481/50

Obec                   :    Čizatice

Okres                  :    Košice - okolie

VÚC                   :    Košický

Investor               :    Skibová Petra Ing., Húskova 1292/71, 040 23 Košice

Zodpov.proj.       :    Juraj Neupauer, Ul. Andreja Sládkoviča 807/7, 082 21 Veľký Šariš

Stupeň dokum.    :    Projektová dokumentácia na územné a stavebné povolenie (DUR, DSP)

Náklady stavby   :    143 688,-  EUR s DPH

Dátum                 :    06/2018

B.   Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku :

Zámerom investora je realizovať novostavbu rodinného domu, ktorý bude slúžiť pre bývanie investora s rodinou. Osadený je podľa LV č. 567 mimo zastavaného územia katastra obce Čizatice, parc.č. 481/49, majiteľom ktorej je podľa LV č. 567 investor. Parcela č. 481/49 je vedená ako orná pôda o výmere 550 m2 podľa LV č. 567. Na parcelu je potrebné žiadať Okresný úrad – pozemkový odbor stanovisko o vyňatie 188,70 m2 z pôdneho fondu pred zahájením výstavby a vydaním právoplatného územného a stavebného povolenia. Zastavané plochy stavby a spevnených plôch (viď. situácia stavby) majú spolu plochu 188,70 m2, čo predstavuje mieru zastavanosti pozemku ku zatrávnenej ploche 34,30 % - 65,70 %, koeficient zastavanosti je 0,34 .

Novostavba rodinného domu je podkrovná zastrešná sedlovou strechou, nad garážou pultovou a bez podpivničenia. Podľa Zákona č. 479/2005 Z.z. ods.1a) sa jedná o jednoduchú stavbu.

Zastavaná plocha + s terasou  ..................................  144,62 m2

Úžitková plocha celkom ..........................................  165,62 m2

Obytná plocha celkom .............................................    93,63 m2

Obostavaný priestor   ...............................................  564,16 m3

Výška strechy od 0,00 ...............................................     7,015 – 3,155 m

Výška komína od 0,00 ...............................................     7,669 m

C.  Architektonické a urbanistické začlenenie stavby :

Obec Čizatice nemá schválený územný plán obce. Plánovaná novostavba sa nachádza podľa LV č. 567 mimo zastavaného územia obce, parc.č. 481/49. Požiadavky na urbanistické riešenie predstavuje začlenenie stavby do zástavby samostatne stojacich rodinných domov so šikmými sedlovými, valbovými, pultovými a plochými strechami. Regulatív obce nie je známi ohľadom odstupov jednotlivých nehnuteľností od prístupovej cesty a medzi jednotlivými pozemkami, preto sa ohľadom osadenia budeme riadiť vyhláškou č. 532/2002. Novostavba RD sa osadí na mierne svahovitom teréne orientovanom SV - JZ v najkratšej vzdialenosti 9,17 m od pozemku zeleného pásu asfaltovej komunikácie, parc.č. 514/2 a 10,87 m od samotnej asfaltovej komunikácie a 3,0 m od susednej parcely parc.č. 481/27  a 3,34 m od parc.č. 481/50 – majiteľ je investor a 6,48 m od parc. č. 481/48 a 8,93 m od parc.č. 481/61 na ktorej stojí susedný rodinný dom. Prístup na pozemok bude z asfaltovej komunikácie parc.č. 514/2 pomocou vjazdu na pozemok šírky 3,0 m a dĺžky 1,70 m a pomocou spevnených plôch na parkovanie 3,0 x 9,17 m (parcela investora). Stavba bude napojená na elektrickú sieť zemnou  prípojkou (v ochrannej trubke) na pozemku investora z existujúcej prípojky CYKY 4Bx10 a stĺpa č. Jb9/6 a následne káblovou prípojkou zemnou domového rozvádzača RB.  Vodovodná prípojka je napojená na existujúcu studňu prípojkou HD PE 32x2,9/25/ PN 10 do objektu novostavby RD.  Kanalizačná splašková prípojka je navrhovaná pomocou potrubia PVC DN 150 do novovybudovanej ŽB žumpy. Keďže dažďová kanalizácia neexistuje v okolí novostavby, tak dažďové vody budú pomocou dažďových zvodov zo strechy odvedené na zatrávnený povrch okolo RD. Plynová prípojka existujúca PE 32x2,0 je vedená na pozemku investora a napojená na distribučný plynovod STN vedené pozdĺž komunikácie. Odberné plynové zariadenie zo skrinky DRZ bude vedené zemou do objektu novostavby. Riešenie novostavby je tvarovo blízke okolitým stavbám.

D.  Základné stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby :

Strecha nad domom je sedlová so sklonom 30° a nad garážou pultová 5°, pokrytá plechovou krytinou so stojatou drážkou. Vonkajšia omietka je tvorená tenkovrstvou silikónovou škrabanou omietkou zrnitosti 1,5 mm bielej farby. Časť steny bude obložená umelým kamenným obkladom hnedej farby. Sokel bude obložený kamenným umelým obkladom hnedej farby. Okná, zasklené steny a vonkajšie dvere budú plastové – farba drevodekor. Oplechovania, dažďové žľaby a odpady budú z lakoplastového plechu hr. 0,6 svetlohnedej farby. Komínové teleso odvodu tuhých spalín z kachľovej pece a plynných častí z plynového kotla z technickej miestnosti bude systému Stadreko 360/360/200 a PP/AL 125/80 mm a vyvedené bude nad strechu RD. Konštrukcia stropu nad 1.NP bude ŽB spojitá doska hr. 170 mm a nad podkrovím dreveným šikmým krovom.

Vykurovanie rodinného domu bude podlahové teplovodné značky Univenta s primárnym zdrojom plynový kondenzačný kotol. Teplá úžitková voda bude pripravovaná pomocou ohrevu vody v zásobníku 160 L - kombinovaný. Vetranie objektu je zabezpečené núteným vetránim pomocou centrálnej rekuperačnej jednotky ATREA Duplex Easy 250.

Rodinný dom bude mať tieto priestory:

P r í z e m i e – Zádverie, sklad, TM, kúpelňa + WC, hala + schody, garáž, kuchyňa, obývacia izba + jedáleň, terasa.

P o s c h o d i e – Hala + schody, kúpelňa + WC, detská izba, detská izba, spálňa.

E.  Prevádzka stavby:

Objekt bude slúžiť pre investora na bývanie.

F.  Napojenie stavby na siete a energetická náročnosť stavby :

Stavba je navrhnutá tak, aby jej energetická náročnosť bola čo najúspornejšia.

1.  Vodovodná prípojka :

Objekt stavby RD na pitnú vodu bude napojený vodovodnou prípojkou z existujúcej studne kopanej prípojkou vody DN 25, ktorá bude vedená na pozemku výstavby  v jeho južnej časti. Potrubím vodovodnej prípojky PE DN 32x2,9/25/ v celkovej dĺžke 12,0 m bude voda dopravovaná do objektu novostavby R, kde v miestnosti 1.02 – sklad bude zriadená technológia tlakovania vody pre objekt novostavby RD. Čerpanie vody zo studne bude zabezpečené systémom ponorného čerpadla, pre čerpanie vody. Vodovodná prípojka bude vyvedená do miestnosti 1.02 – sklad, na 1.NP - prízemie, kde bude osadený v stene za inštalačnými dvierkami 30x30 osadený na potrubí HUV - hlavný uzáver vody v objekte GV DN 25. Na uvedenom mieste projektant doporučuje na potrubie inštalovať aj zmäkčovač vody EZV 25. (viď. časť zdravotechnika).

Výpočet spotreby vody je spracovaný v zmysle Vyhl. Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 z 26. decembra 2006:

Rodinný dom:                                                       135 l/os.deňx 4 os. = 540 l/deň

priemerná denná spotreba vody spolu:                            540 l/deň = 0,006 l/s

maximálna denná spotreba vody :           540 l/deň x 1,3 = 702 l/deň = 0,008 l/s

maximálna hodinová spotreba vody :     702 l/deň x 1,8:24 = 52,6 l/hod = 0,053 m3/hod

ročná spotreba vody celkom:                 0,540 m3/deň x 365 dní   =  197,1 m3/rok

Príprava TÚV bude  zabezpečená  v kombinovanom ohrievači s objemom 200 L, umiestnená v technickej miestnosti ako súčasť primárneho a sekundárneho ohrevu s napojením na zostavu SOLAR.

2.  Kanalizačná prípojka :

Odkanalizovanie objektu novostavby RD je navrhnuté systémom delenej kanalizácie. Vnútorná splašková kanalizácia z objektu RD bude domovou kanalizačnou prípojkou a gravitačnou kanalizáciou z rúr PVC DN 150 o celkovej dĺžky 13,0 m napojená do novo navrhovanej betónovej žumpy s užitočným objemom 15 m3. Táto bude osadená na pozemku investora p.č. 481/49 v jeho severnej časti. Odpadové vody dažďové z objektu rodinného domu budú zo strechy objektu vyvedené volne na terén do vsakovania. Na stoke splaškovej kanalizácie je na lome kanalizácie 1,0 m od prípojky objektu RD navrhnutá kanalizačná šachta. Jedná sa o kanalizačnú kontrólnu šachtu plastovú DN 600, v ktorej bude zabezpečené čistenie vnútornej a vonkajšej kanalizácie. (viď. časť zdravotechnika).

Žumpa :

Na akumuláciu odpadových vôd splaškových s objektu RD je navrhnutá na základe STN 75 6081 betónová monolitická žumpa s obsahom 15 m3, výrobcom ktorej je fi ZAPPA, s.r.o. Borovce. Jedná sa o obdĺžníkovú žumpu vnútorných rozmerov D 3500, Š 2200, V 2200. Vstup do žumpy je štvorcový 600x600 s výškou vstupu 600 mm. Poklop na vstupe je liatinový na kľúč 25 kg typu GU-B-K A15, rám PARK. Užitočný objem žumpy vzhľadom na výšku vtoku je 14,7 m3.  Váha kesonu žumpy je 9,08 t, váha dekla 2 t. Žumpa bude osadená v otvorenom výkope na 10 cm pieskovom lôžku a 15 cm podkladnom betóne. Posúdenie osadenia žumpy s ohľadom na hĺbku hladiny podzemnej vody k dispozícií projektant nemal. Uvedené bude potrebné posúdiť pri výkopových prácach počas osadenia žumpy.

Výpočet akumulačného priestoru žumpy STN 75 6081

V = 0,001 . n . g . t = m3.

V = 0,001 . 4 . 100 . 30 = 12 m3.

Minimálny objem akumulácie žumpy musí mať min. 12 m3 pre časové vyprázdňovanie 30 dní.

3.  Elektrická prípojka :

Káblový rozvod pre napojenie objektu bude začínať odbočením z istiacej skrine betónového stĺpa 2xJb9/6 káblom CYKY 4B16 do istiacej skr. SPP2 a odtiaľ káblovou prípojkou v ochrannej trubke popod vozovku CYKY 4B10 do elektromerového rozvádzača RE (typ HASMA 2.0) umiestneného na hranici pozemku. Z RE bude káblom CYKY-J 4x10  napájaný rozvádzač RB (viď. časť elektroinštalácia - prípojka)

Výkonové pomery rozvádzača RB:

Súdobý príkon:    Ps = 15 kWA

Amperická hodnota ističa – B25/3

4.   Plynová prípojka :

Napojenie objektu novostavby rodinného domu na plyn bude realizované z existujúcej plynovej prípojky pripojovacieho plynovodu PP STL D 32 PN 300/50/ kPa, ktorý je napojený existujúceho distribučného plynovodu PN 300 kPa, ktorý je vedený v krajnici miestnej komunikácie oproti parcele č. 481/49, objektu výstavby RD na jeho severnej strane. Plynová prípojka je vedebá pod miestnou komunikáciou, vyvedená je na pozemok výstavby RD a ukončená je armatúrou hlavného uzáveru plynu GV DN 25 na pozemku v skrinke DRZ.

Zo skrinky DRZ bude plynové odberné zariadenie OPZ NTL 2 kPa vedené potrubím D 32x3,0/25/ v teréne k objektu výstavby RD o celkovej dĺžke 16,0 m po domovú plynovú prípojku PD, kde vystúpi na kótu +0,50 do objektu RD. Potrubie OPZ NTL bude pokračovať k spotrebičom oceľovým potrubím DN 1“ a DN ½“ zasekané v murive objektu.

(viď. čast plynová prípojka a plynové odberné zariadenie).

5.1. Spotreba energie na vykurovanie podľa STN 730540 zmena 5 :

Objekt bude vykurovaný podlahovým teplovodným kúrením typu Univenta. Ako zdroj tepla je uvažované z plynovým kondenzačným kotlom. Rozvody budú vedené v konštrukcii podlahy. Ohrev TUV sa uvažuje v kombinovanom zásobníku 160 L uloženom v technickej miestnosti RD.

Pri nepretržitom vykurovaní pre normálnu krajinu a nechránenú polohu bude spotreba energie:

Qh = 82,1 . (Ht+Hv) – 0,95 . (Qs + Qi) – Qsek = 3 962,477 kWh/rok

E2 = Qh/Ab = 3 962,477 / 173,72 = 22,81 kWh/m2/rok

Spotreba energie na vykurovanie činí 22,81 kWh/m2/rok a je nižšia ako požadovaná STN 730540 pre novostavbu samostatne stojaceho rodinného domu s hodnotou 42,0 kWh/m2/rok podľa vyhlášky 324/2016 Z.z. platná od 1.1.2017. Globálny koeficient pre plynový kondenzačný kotol činí (22,81 / 1,01) * 1,1= 24,84 kWh/m2a, podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z. a 324/2016 Z.z. (platná od 1.1.2017) patrí do kategórie A0.

## 5.2. Kritériá hodnotenia tepelnej ochrany budov:

## 1. Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie ( max. hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou U )

| Druh stavebnej konštrukcie | Ua (W.m-2K-1) /RN (m2.KW-1)/ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rekonštruované budovy | Obnov. budovy |
| Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom so sklonom nad 450 | 0,22 /4,54/ | 0,22 /4,54/ |
| Strecha plochá a šikmá do, alebo rovná 450 | 0,10 /10,0/ | 0,10 /10,0/ |
| Strop nad vonkajším prostredím | 0,10 /10,0/ | 0,10 /10,0/ |
| Strop pod nevykurovaným priestorom | 0,15 /6,67/ | 0,15 /6,67/ |
| Podlaha na teréne | 0,25 /4,00/ | 0,25 /4,00/ |

Dostatočné množstvo tepelnej izolácie je dôležité nielen pre zníženie potreby tepla na vykurovanie, ale aj na to, aby sme v zime dosiahli potrebnú teplotu na vnútorných povrchoch stien a zabránili tak kondenzacii.

Projektové hodnoty:

1. Obvodová stena RD /Porfix P2-440 hr. 300 mm/ + Slovizol EPS 80 Graphite hr. 200 mm

u=0,101 W.m-2.K-1  R= 9,802 m2.KW-1

2. Obvodová stena – Garaž /Porfix P2-440 hr. 250 mm/ + Slovizol EPS 80 Graphite hr. 150 mm

u=0,130 W.m-2.K-1  R= 7,64 m2.KW-1

3. Podlaha nad terénom /Polystyrén EPS 100 S hr. 180 mm/

u=0,197 W.m-2.K-1  R= 5,066 m2.KW-1

4. Strop nad posledným podlažím /Nobasil Unifit 034 hr. 200 + 160 mm/

u=0,0944 W.m-2.K-1  R= 10,59 m2.KW-1

Spĺňa pre nové budovy.

- Kritérium výmeny vzduchu (minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti) V bytových aj v nebytových budovách je priemerná hodnota nN = 0,5 l/h kritériom minimálnej výmeny vzduchu. Navrhovaná je nútená výmena vzduchu pomocou rekuperačnej centrálnej jednotky Atrea Duplex Easy 250.

- Hygienické kritérium ( minimálnej teploty vnútorného povrchu) pre normové podmienky vnútorného vzduchu o teplote 200C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu 50% je kritická teplota na vznik plesní Osi80 = 12,60C.

4.   Energetické kritérium (maximálnej mernej spotreby energie na vykurovanie)

6.  Dopravné napojenie a zneškodňovanie odpadov :

Stavba bude komunikačne napojená na asfaltovú komunikáciu KN-C 514/2 (smer Čizatice  - Chrastné) pomocou vjazdu a spevnených plôch na parkovanie na parcele investora. Komunálny odpad z objektu bude ukladaný do smetných nádob a likvidovaný podľa požiadaviek OcÚ Čizatice.

G. Vetranie a osvetlenie:

Obytné miestnosti budú osvetlené a vetrané okennými otvormi v obvodových stenách. Pre účely šetrenia úniku tepla vetraním cez okenné otvory sa navrhla rekuperačná jednotka centrálna Atrea Duplex easy 250, ktorá odvetráva všetky miestnosti v RD.

H.  Vplyv stavby na životné prostredie,ochranné pásma :

Odstraňovanie odpadu:

Pri stavebných prácach na predmetnej stavbe vznikne odpad charakterizovaný  v zmysle Vyhlášky 284/2001 MŽP SR z 11.06.2001 zatriedením podľa katalógu odpadov nasledovne:

17   STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

katalógové číslo                          názov odpadu                             kategória odpadu    množstvo (t)

17 05 06                                výkopová zemina 77 m3                       ostatný               154,0

17 09 04                                stavebná suť a iný odpad                       ostatný                  1,0

neznečistený škodlivinami

17 01 01                                úlomky betónu neznečistené                  ostatný                  0,5

škodlivinami

17 01 02                                úlomky z tehál neznečistené                  ostatný                   0,5

škodlivinami

17 01 03                                úlomky z obkladačiek, dlaždíc              ostatný                   0,3

a keramiky neznečist. škodlivinami

17 04 05                                železo a oceľ                                          ostatný                  0,4

17 02 01                                drevo                                                      ostatný                  0,5

17 02 02                                sklo                                                        ostatný                  0,1

17 02 04                                sklo, plasty a drevo obsahujúce

nebezpečné látky                                   nebezpečný          0,1

Pri kolaudácii stavby je nutné predložiť doklady o spôsobe využitia, resp. zneškodňovania všetkých odpadov zo stavby a ich množstve.

Stavba podľa LV č. 567 nezasahuje do ochranného pásma chráneného územia.

I.  Požiarna ochrana :

Stavbou nedôjde k zvýšenému riziku požiarnej bezpečnosti pre okolité stavby. Navrhnuté konštrukcie dosahujú požadovanú odolnosť voči požiaru. Pre požiarny zásah slúži asfaltová komunikácia (smer Čizatice - Chrastné), KN-C 514/2, na ktorej sú osadené nadzemné požiarne hydranty v blízkosti novostavby. Požiarna ochrana je spracovaná v samostatnom elaboráte.

J.   Rozsah a usporiadanie staveniska .

Počas výstavby sa na skládku stavebného materiálu použije pozemok investora. Príjazdová cesta ku stavenisku bude slúžiť obecná asfaltová komunikácia KN-C 514/2.

K.  Technická správa – stavebná časť.

Výkopy.

Ak investor určí, že je potrebné na mierne svahovitom pozemku stiahnuť ornicu v hĺbke 0,3 m, tak sa vyberie ornica, ktorá sa následne uloží na pozemku investora na prípadné terénne úpravy. Upraví sa terén na vjazd a spevnené parkovacie plochy. Následné výkopy stavebných rýh pre základové pásy a pätky budú realizované do nezamŕzajúcej hĺbky min. 1,0 m od UT a 0,8 m od RT. Dočisťovanie rýh prevádzať ručne. Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia dotknuté stavbou hlavne pri výkopoch rýh na napojenie novostavby na inžinierske siete.

Základy.

Základové pásy a pätky budú z prostého betónu tr. C 16/20, nad terénom budú použité debniace tvárnice hr. 400 - 300 mm vyplnené železobetónom C 16/20.  Po obvode základových pásov je potrebné vložiť soklovú dosku Isover hr. 100 (pod terénom minimálne  hr. 50-80 mm ) do hĺbky 700 mm od UT.  Pod základové pásy a pätky je potrebné previesť zhutnené štrkové lôžko v hrúbke 150 mm, ak sondáž pri výkope zistila horniny mäkšie ako Rbt = 150 kPa, čiže trieda pevnosti hornín F1 – F3.

Zvislé nosné konštrukcie.

Obvodové nosné steny sú navrhnuté z plynosilikátových tvárnic Porfix P2-440 hr. 300 mm a 250 hr. 250 mm na lepiacu maltu MC 5 alebo penu a vnútorné nosné múry hr. 250 mm na tvárnicu Porfix P4-600 hr. 250 mm. Fasádne kontaktné zateplenie je z polystyrénu Slovizol EPS 80 Graphite  hr. 200 - 150 mm. Pre odvod spalín z kachľovej pece je navrhnutý komín systému Stadreko 360/360/200 mm výšky + 7,669 m od +/- 0,00 nad strechu RD a pre plynné splodiny z plynového kondenzačného kotla v TM pomocou komínového systému PP/AL 125/80 mm, výšky  6,0 m v DT 250/250 mm od +/- 0,00 nad strechu RD.

Vodorovné nosné konštrukcie.

Strop nad prízemím je navrhnutý ŽB monolitický hr. 170 mm a nad podkrovím bude drevený šikmý hambálkový so stojatou stolicou. Na ŽB strope 1.NP bude zavesená SDK konštrukcia s SDK doskou hr. 12,5 mm a vzduchovou dutinou hr. 140 mm, kde sa budú viesť rozvody ELE a VZT. Podkladný betón hr. 150 mm bude vyarmovaný oceľovou KARI sieťou profilu 6, oká 100/100. Prekrytie karistieťoviny min. na 225 mm. Stužujúce vence budú železobetónové – C 20/25 výšky min. 250 mm, pod pomúrnicou výšky 260 mm. Preklady nad oknami budú prefabrikované typu Porotherm KP 23,8 alebo ploché výšky 71 mm, pri svetlom rozpätí nad 3,0 m budú monolitické a stužujúce vence budú monolitické zvonku zateplené zatepľovacím kontaktným systémom ETICS  min. hr. 30 mm. Naddverné preklady v interiéry sú prefabrikované pórobetónové. Monolitické ŽB prievlaky a preklady budú z bet. C20/25 výšky 400 mm vysoké včetne zapustenia do ŽB monolitickej dosky hr. 170 mm.

Priečky.

Deliace priečky sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic Porfix  hr. 150, 125, 100, 75 mm na MC 5.

Výplne otvorov.

Okná, dvere a zasklené steny sú navrhnuté plastové –  farba drevodekor s izolačným trojsklom Ug = 0,5 W/m2K. Vnútorné dvere sú drevené dýhované plné a v 3/4 zasklené s polodrážkou do obložkových zárubní. Odvetranie soc. zariadení bude pomocou centrálnej jednotky rekuperačnej umiestnenej v kúpelni na 1.NP pod stropom.

Tepelné izolácie.

Tepelná izolácia do podláh je navrhnutá z tvrdeného podlahového polystyrénu EPS 100 S hr. 150 mm + 30 mm systémová doska, zateplenie stropu  nad  podkrovím je riešené izolačnými pásmi z minerálnej vlny Nobasil Unifit 034 hr. 200 + 160 mm v zavesenom podhľade SDK. Sokel a časť základ. pásov sú zateplené soklovou doskou Isover hr. 100 mm. Zateplenie prekladov a stužujúcich vencov je extrudovaným polystyrénom XPS hr. 30 mm.

Konštrukcie tesárske.

Vrámci tesárskych konštrukcií sa prevedie debnenie železobetónových konštrukcií, debnenie stužujúcich vencov, prievlakov a ŽB prekladov, ako aj samotnú konštrukciu krovu nad RD a garážou.

Klampiarske práce.

Z klampiarskych prác sa prevedie oplechovanie vonkajších parapetov okien, oplechovanie komína a vetracích hlavíc. Dažďové žľaby a odpady budú prevedené z pozinkovaného lakoplastového  plechu hr.0,6 mm vo farbe hnedej, oplechovanie vonkajších parapetov okien hliníkovým plechom hr. 1mm vo farbe okien (súčasť dodávky okien).

Podlahy .

Podlahy sú navrhované drevené plávajúce, gres matný, keramická dlažba a vonkajšie sú navrhnuté kompozitové terasové dosky hr. 25 mm.

Úpravy povrchov.

Vnútorné omietky sú vápenné štukové biele vystužené sklotextilnou mriežkou s podkladným

Stierkovacím lepidlom a sklotex. sieťkou, vonkajšie vápennocementové so silikónovou  stierkou zrnitosti 1,5 bielej farby a antracitovej. V soc. zariadeniach budú steny obložené  keramickým obkladom. Sokel a časť fasády  bude obložený umelým kamenným obkladom externým.

Protipožiarne zabezpečenie stavby.

Je riešené v samostatnej časti - Protipožiarne zabezpečenie stavby.

L.  Prepočet potreby parkovacích miest podľa STN 736110 a vyhlášky 532/2002.

Pre rodinný dom typu A, Az je potrebné vytvoriť parkovacie miesta na odstavenie osobných áut na vlastnom pozemku investora. Jedná sa o stavbu rodinného domu zo zastavanou plochou nad 100 m2.

Počet nadzemných podlaží: 2

Zastavaná plocha s terasou: 144,62 m2

Celková úžitková plocha: 165,62 m2

Celkový obostavaný objem: 564,16 m3

Počet obyvateľov: 2

Spevnené plochy pre automobily s odstavným stojiskom: 27,51 m2 (9,17 x 3,0 m)

Vjazd na pozemok: 5,1 m2 (rozmer 3,0 x 1,70 m)

Normová potreba parkovacích státí: N = Oo . Ka + Po . Ka . Kp = 2,2 t.j. 2 parkovacie miesta

N – celkový počet statí

Oo – počet odstavných státí

Po – počet parkovacích státí

Ka – súčiniteľ vplyvu automobilizácie

Kp – súčiniteľ redukcie počtu státí

Záver: Rodinný dom má vytvorené 2 parkovacie miesta na pozemku investora pred domom (spevnené plochy na parkovanie) na ploche 27,51 m2 a v garáži s 1 parkovacími miestom o ploche 21,76 m2.

M.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci – Zákon NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášku č.147/2013 Z.z.  o zabezpečení bezpečnosti práce pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Zb.

N.  Spevnené plochy.

Parkovacie plochy, resp. vjazd k objektu novostavby RD je široký 3,0 m.

Konštrukcia spevnenej plochy pred novostavbou sa prevedie v skladbe:

- zámková dlažba Univerzal		80 mm

- lôžko z kam. drti fr. 4-8		80 mm

- cementobetón sk. III			120 mm

- drvené kamenivo fr. 16-32		120 mm

- drvené kamenivo fr. 32-64              150 mm

___________________________________________

Spolu		550 mm

Dláždená plocha sa ohraničí cestným obrubníkom 100/200/1000 mm osadeným na stojato do lôžka z betónu tr. C 8/10.

O.  Oplotenie.

Oplotenie od obecnej asfaltovej cesty (smer Čizatice - Chrastné) KN-C 514/2 bude stĺpové z DT betónových tvárnic hr. 200 mm zaliate betónom tr. C16/20 a armované na oceľ Bst 10505 a oceľovou kovanou výplňou aj bránou. Základový pás pod betónové oplotenie bude šírky 300-400 mm a hĺbky min. 800 mm od RT. Výška oplotenia je max. 1,50 m. Bočné a zadná strana pozemku bude oplotenie realizované zo Zn stĺpikov a Zn pletiva výšky 1,50 m. Zn stĺpiky oplotenia budú betónované na pätky šírky 300/300 a hĺbky min. 800 mm od RT.

Vo Veľkom Šariši, 06/2018                                                Vypracoval: Juraj Neupauer