Technická zpráva

Obsah

Stavebně technické řešení stavby	1

# Stavebně technické řešení stavby

Jesenný č.p.249 - kůlna

Stručný popis

V dalším texu popsaná řešení je možné měnit, např. z důvodu zjednodušení apod.

Před montáží se udělají menší terénní úpravy - odřez. Výsledkem bude rovná plocha s půdorysem

o cca 0,5 m větším než obrys kůlny. Spodní rám bude založen na zemních vrutech s uložením "U" šířky 120mm. Vrutů je celkem 10ks - délka vrutu 600mm, výrobce Fischer apod.

Kůlna bude mít kostru z hranolů, dimenze jsou uvedeny na výkrese a  v tabulce - výkaz materiálu.

Na spodním rámu jsou založeny sloupky a na nich sedí horní rám. Kostra je vyztužena šikmými vzpěrami

u všech rohových sloupků, dole i nahoře.

V ose hřebene bude na horní rám uložen podélný profil 80/120mm a nad ním bude vrcholová vaznice

80/120mm (možná bude lepší profil 120/160mm), podepřená sloupky. Ve dvou polích budou dvě

šikmé diagonály. Krokve jsou staženy jednostrannými kleštinami.

V čelní stěně budou dveře šířky 1,0m. V obou štítech budou čtvercová okénka 400x400mm.

Stěny budou obloženy hoblovanými palubkami tl.18-20mm - peření. Dveře a štíty budou obloženy

palubkami na hladko. Na střeše bude bednění, bude přesahovat cca 30cm přes štít. Kraj štítu a okapu

se vyztuží hoblovaným profilem cca 60/100mm. Krytina střechy postačí asi jen pískovaná lepenka.

Ve Vrchlabí 10.02.2019                                                                                           Jiří Pavlíček