Objekt na individuálnu rekreáciu

KÚ:	Koš.Nová Ves p.č.1112/153, 1112/....

ČASŤ:		ASR

STUPEŇ:	PSP

## ZOZNAM  PRÍLOH

### A-PÍSOMNÁ ČASŤ:			1.Technická  správa

### B-VÝKRESOVÁ ČASŤ:		2. Širšia situácia v M1:500                   	AS01.1

3. Detailná situácia a POV v M1:100  	AS01.2

4. Pôdorys 1.NP			          	AS02

5. Pôdorys podkrovie                  	AS03

6. Pôdorys strechy				AS04

7. Rez pozdĺžny A-A			AS05

8. Pohľady S,J				AS06.1

9. Pohľad V					AS06.2

10. Základy					AS07

11. Veniec					AS08

12. Krov					AS09

13. Stolárske konštrukcie		AS10

14. Altánok					AS11

| Investor | : | Ing. Marián Drozda, Trieda SNP 92, 040 11 Košice |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | : | Ing. Marián Drozda, Trieda SNP 92, 040 11 Košice | PARÉ č.: 1 |
| Dátum | : | 05 / 2021 |  |

### TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.ÚVOD

Projekt stavebných úprav jestvujúcej chaty je vypracovaný na základe požiadavky investora, skvalitniť pobyt jeho rodiny na záhradke a prispôsobiť ho súčasným požiadavkám na užívanie. Jestvujúca drevená chatka bez základov po pôvodnom majiteľovi (nezapísaná) je na konci svojej technickej životnosti a bude počas výstavby zbúraná.

Projekt resp. plocha vyňatá z PP uvažuje výhľadovo ešte s prístavbou na východnej strane.

Podklady: zameranie skutkového stavu územia, kópia z katastrálnej mapy, príslušné normy a vyhlášky.

Objemové ukazovatele:

Zastavaná plocha:	32,5m2

Obostavaný priestor:	........... m3

Úžitková plocha:	...........m2

Zastavanosť parcely:	7%  10%

Výpočet nadzemnej plochy, ktorá je predmetom miestneho poplatku za rozvoj v zmysle vyhl. 447/2015:

…………………..=….m2

2.ÚČEL STAVBY

Účelom je sezónne, rekreačné využívanie objektu.

3. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Územie výstavby je v zmysle ÚP súčasťou Zahradkárskej osady (ZO) Geder v KÚ Košická Nová Ves.

Dopravne je pozemok napojený nespevnenou, účelovou komunikáciou bez zimnej údržby v spoločnom vlastníctve ZO. Táto je napojená na ulicu Ku Gederu v MČ Košická Nová Ves. Pozemok je vo vzdialenosti cca.1,4km vzdušnou čiarou od napojenia na hlavný ťah na Michalovce - Herliansku ulicu.

Objekt chaty s pôdorysnými rozmermi 6,5 x 5m je situovaný 3,7m od komunikácie p.č.1112/315; 3,3m od hranice pozemku p.č.1112/152 a 5,05m od hranice pozemku p.č.1112/154. S oboma hranicami je pozdĺžna hrana chaty paralelná. Vstupy do objektu sú z chodníka zo severnej strany objektu.

Objekt chaty má rekreačný charakter, čomu odpovedá aj jeho architektúra. Ide o murovanú stavbu, jednopodlažnú, čiastočne zapustenú, nepodpivničenú so sedlovou strechou. Sklon a orientácia strešných rovín a zapustenie stavby boli volené s ohľadom na minimalizáciu tienenia výsadby zo západnej strany a maximálne využitie vnútorného objemu. Hlavná strešná rovina rešpektuje oslnenie výsadby z juhu pre parcelu č.1112/154. Celkovo sa chata vonkajším a vnútorným riešením podriaďuje okolitému priestoru a snaží sa do neho čo najmenej invazívne včleniť pri zachovaní funkčnosti. Tomu zodpovedá celková výška objektu iba 5,555m od UT pri päte stavby.

Objekt odstavnej plochy a oporného múru je stavebne a dispozične previazaný s objektom chaty, oplotením a terénnym schodiskom ku vstupom do chaty. Východná strana oporného múru tvorí zároveň západnú stenu chaty. Odstavná plocha pre majiteľovo osobné vozidlo je potrebná z titulu úzkej prechodnej šírky osadových komunikácií (dočasne zaparkované auto majiteľa bolo už poškodené nezodpovednými šoférmi). Parkovaním auta na vlastnom pozemku sa zároveň prispeje k celkovej priechodnosti komunikácií.

Drevená konštrukcia altánku vytvára zároveň prestrešenie nad hlavným vstupom a chráni ho od severu.

Lokalita je nepravidelne zastavaná objektami rekreačného, ale i obytného účelu takmer na každej parcele. Stavby v ZO sú pôvodne postavené bez ohlásenia a schválené ako status-quo ZO, alebo novšie schválené v zmysle platnej legislatívy. Momentálne platné VZN KE č.39/1988 aktualizované doplnkom č.729/2013 definuje regulatív výstavby v ZO nasledovne: „V záhradkárskych lokalitách umožniť výstavbu objektov individuálnej rekreácie pri dodržaní týchto limitov; koeficient zastavanosti parcely na ktorej sa stavba umiestňuje smie byť max 0,1; odstup od hranice parcely minimálne 2m; jedno nadzemné podlažie s možnosťou využitia podkrovia a podpivničenia.“

Fasády objektu sú pastelové svetlo-zemité, výplne otvorov sú plastové biele resp. lamino drevený dekor, klampiarske práce sú z farebne zladeného lakoplastu, resp. ALU na streche. Strešné asfaltové šindle sú obdĺžnikové, hnedočervené.

Objekt svojou hmotou, materiálom, farebnosťou, funkciou a účelom zapadá do kontextu a charakteru tejto lokality.

4. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Za hlavným vstupom do chaty zo severu je izba s kuchynskou časťou, spojená s podkrovím dreveným povalovým schodiskom. Z izby je zároveň prístupný vnútorný „čistý“ sklad.

Prepojená dispozícia izby a podkrovia a orientácia okien na všetky svetové strany umožňuje v lete efektívne odvetranie a pasívnu reguláciu teploty bez klimatizačného zariadenia. Zároveň zabezpečuje prirodzené osvetlenie pri umelom tienení práve oslnených okien.

V chladnejšom období zasa prispieva k neskoršiemu nástupu vykurovania vertikálne členenie využívajúce stúpajúci teplý vzduch a akumulačná funkcia muriva. V zníženom podkrovnom priestore je vytvorené miesto na príležitostné spanie rodiny majiteľa. Druhý vchod od severu je do „nečistého“ skladu / dielne.

Odstavná plocha je prístupná bez brány z účelovej komunikácie. Toto riešenie je zvolené z priestorového hľadiska. Povrch bude zo zatrávňovacích tvárnic. Nové poplastované oplotenie (výška pletiva 175cm) čiastočne kopíruje hranicu pozemku, čiastočne prebieha vnútri pozemku po opornom múre. Odstavná plocha je proti neoprávnenému parkovaniu chránená 2ks sklopnými uzamykateľnými oceľovými stĺpikmi.

Terénne schodisko od cesty a chodník na severe bude zo zatrávňovacích tvárnic. Takisto plocha nad ktorou bude postavený altánok.

5. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Základové pomery stavby možno charakterizovať ako jednoduché. Charakteru ílu štrkovitého, F2, tuhej až pevnej konzistencie s odhadovanou únosnosťou 150-175kPa. ZŠ bez hladiny podzemnej vody.

Výkopy sú kolmé, v mieste oporného múra kvôli bezpečnosti v sklone 1:0,5.

Chata je založená na stupňovitých základových pásoch siahajúcich do nezámrznej hĺbky min.0,9m pod terénom. Podrobnosti vo výkrese základov.

Podkladná doska pod 1.NP hr. 100mm  je  vystužená a spočíva na 100mm vrstve zhutneného štrku.  V časti skladov je na asfaltovú hydroizoláciu uložený nivelačný cementový poter. V obytnej časti je pod vystužený cementový nivelačný poter vložený 50mm podlahový polystyrén. Sokel stavby je po obvode zateplený 50mm XPS polystyrénom.

Nášlapnú vrstvu podlahy tvorí v časti skladov keramická dlažba (skladba P1). V obytnej časti (skladba P2) drevená plávajúca podlaha alebo PVC; pri skladbe P2´ je to keramická dlažba.

Podkrovný priestor je celý tvorený drevenou konštrukciou tvoriacou zároveň prestropenie skladov (strop1) a tzv. balkón (strop2). Konštrukcia je 2ks stĺpikmi spojená s vrcholovou väznicou krovu.

Nosnú konštrukciu stien tvoria presné tvárnice YTONG hr. 300mm na lepiacu maltu.

Výplne otvorov sú plastové. Preklady nad nimi sú jednak z programu Ytong, jednak tvorené strešným ŽB vencom so 100mm zateplením EPS. Všetky murivá sú ukončené týmto vencom hr.200mm.

Vnútorné jednoramenné povalové schodisko je drevené.

Nosnú konštrukciu sedlovej strechy tvoria krokvy 100/150mm v rasti 800-920mm. Medzikrokvový priestor bude vyplnený izoláciu z minerálnych vlákien. Na spodnej strane je parotesná izolácia a z pohľadovej strany drevený obklad na perodrážku. Nad tepelnou izoláciou je uložená paropriepustná poistná hydroizolácia. Na krokvách sú uložené dištančné laty 40mm umožňujúce prevetrávanie pod debnením od okraja až po hrebeň strechy. Na plnoplošnom debnení je položená podkladná fólia a asfaltové šindle pravouhlého tvaru.

Krokvy ležia na pomúrniciach 150/150mm a tie na obvodovom venci hr.200mm. Slony strešných rovín sú zo západu 25°, z východu 30°. Pomúrnice sú chemicky kotvené do venca záv.tyčami R16 po 1000mm.

Voda zo strešných rovín je odvádzaná pododkvapovými žľabmi a zvislým odpadom do 2ks povrchových zásobníkov - ostáva na pozemku.

Oporný múr je postavený z debniacich tvárnic. Z východnej strany z tvárnic hrúbky 300mm spevnených navrchu „nosníkom/vencom“, ktorý múr stužuje a zároveň opretím do muriva chaty zabezpečuje jeho stabilitu. Na severnej a južnej strane sú použité DT hrúbky 250mm. Podrobnosti v PD Statika. Na strane stavby susediacej s oporným múrom je potrebné použiť odvodnenie drenážnou rúrou. Voda z drenáže je plastovými rúrami pod terénom odvedená do recipientu na päte svahu na spoločnej parcele 1112/356.

Použité materiály:	zvislé nosné konštrukcie-tvárnice YTONG na lepiacu maltu, DT250 a DT300

drevo krovu-trieda C14

betón základov, venca, podkladný:  C16/20

oceľ: sieťovina KY-14, BST 500

strešná krytina: asf.šindle obdĺžnikové napr. IKO Superglass Aged Redwood

okná: plastové Slovaktual Standard OL+

tepelná izolácia: Nobasil M, Styrodur do soklov, EPS na vence a do podlahy

izolácia proti ZV: asfaltová, na veľké zvislé plochy alt.náterová

štrk: frakcia 0-63, 8-16 až 16-32

6. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

Objekt nie je napojený na žiadne médium okrem elektriny. Vykurovanie v prípade potreby je elektrickými konvektormi. Toaleta je riešená ako suché WC. Na pitné účely sa voda donáša v PET-flašiach.

7.ODPADY

V zmysle zákona o odpadoch 223/2001 a nadväzne podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniká na stavbe nasledovný odpad:

17 05 06 výkopová zemina- 6m3(celá sa spotrebuje na spätný zásyp a ter. úpravy v okolí staveniska)..................... ............................................kategória odpadu-O

170101 betón, realizačný-odhad (0,0,5m3)...........................................................O

170405 oceľ (10kg)..............................................................................................O

170201 drevo-odhad (0,25m3)..............................................................................O

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 (0,5T).....................................................................................................O

150101 obaly z papiera a lepenky(5kg)..............................................................O

150102 obaly z plastov (5kg)...............................................................................O

150106 zmiešané obaly (5kg)...............................................................................O

170203 plastové trubky-rozvody(2kg).................................................................O

170102 tvárnice(20kg)..........................................................................................O

Množstvá sú informatívne.

Košice: 05 / 2021						vypracoval: Ing. Marián Drozda